Оглавление

Состав проектных материалов	3

Предисловие	4

Введение	5

1.Цели и задачи генерального плана Сериковского сельского поселения	7

2.Анализ существующей ситуации	9

2.1.Историческая справка	9

2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития	9

3.Природно-ресурсный потенциал Сериковского сельского поселения	11

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал	11

3.2.Геологическая характеристика	14

3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод	16

3.4.Почвенные ресурсы	18

3.5. Ресурсы флоры и фауны	18

3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал	19

4.Анализ состояния территории Сериковского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития	20

4.1.Административно-территориальное устройство	20

4.2.Население и демография	20

4.3.Экономическая база и сфера занятости	25

4.3.1. Промышленность	26

4.3.2. Сельское хозяйство	26

4.4.Земельный фонд и кадастровая оценка земель	28

4.4.1. Земельный фонд	28

4.4.2. Кадастровая оценка земель	31

4.5. Планировочная оценка и функциональное зонирование территории	34

4.5.1. Современная планировочная организация территории поселения	34

4.5.2. Градостроительное зонирование территории Сериковского сельского поселения	34

4.5.3. Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов	37

4.6.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	39

5.Объекты местного значения, расположенные на территории Сериковскогосельского поселения	44

5.1 Объекты районного значения, расположенные на территории Сериковского сельского поселения	44

5.1.1 Объекты культурно-бытового обслуживания местного (районного значения)	44

5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории Сериковского сельского поселения (уровень поселения)	46

5.2.1. Учреждения социально-культурной сферы	47

5.2.2.Жилищный фонд и жилищное строительство	49

5.2.3.Инженерная инфраструктура	51

5.2.3.1.Энергоснабжение	51

5.2.3.2.Водоснабжение	56

5.2.3.3. Водоотведение	60

5.2.4.Транспортная инфраструктура	61

5.2.5.Обеспечение территории местами захоронения	65

5.2.6.Озеленение и благоустройство территории	65

5.2.7.Создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения	67

5.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	68

5.3.Земельные участки, предназначенные для размещения капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения.	69

6.Охрана окружающей среды	70

6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	70

6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды	70

6.2.1.Состояние воздушного бассейна	70

6.2.2.Комплексное использование водных ресурсов	71

6.2.3.Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления	73

6.3.Природоохранные мероприятия	73

6.3.1.Охрана воздушного бассейна	73

6.3.2.Охрана водных ресурсов	74

6.3.3.Охрана почв	75

6.3.4.Организация санитарной очистки	76

6.3.5.Охрана ландшафтов	77

6.4.Инженерная подготовка территории	78

7.Основные технико-экономические показатели	82

Состав проектных материалов

| №№ п/п | Наименование материалов. | Гриф секретности | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | ДСП | 2735 |
| 2 | Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. Положения о территориальном планировании | несекретно | 2736 |

II.Графические материалы 			 с т/о  СД инв. 1085 дсп-К

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема планировочных ограничений и анализа комплексного развития территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5799 |
|  | Схема современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5800 |
|  | Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5801 |
|  | Схема границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5802 |
|  | Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5803 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Инженерной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5804 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5805 |

III.Электронная версия

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 1162 дсп-К |

Предисловие

Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполнен институтом РосНИПИУрбанистики по заказу Администрации Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области (муниципальный контракт №47 от 29 декабря 2008г).

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистики.

Руководитель КАПМ-4						Е.В.Юденич

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

ГАП									Л.К.Кржижановская

Экономика

ГИП									Михайлова И.В.

Инженер								П.В. Сухинин

Транспорт

Инженер								В.Т.Волощенко

Природно-ресурсный потенциал, экология

ГИП									И.Ф.Сиренко

ГИП									О.Б.Тряпицина

Главный специалист 						Н.С.Охинченко

Инженер					 			О.С.Знаменская

Инженер					 			Ю.С.Маркова

Сельское хозяйство, землеустройство

Инженер								Л.И.Максимова

Инженер								В.А.Мельников

Инженерная инфраструктура

Инженер								А.В. Гундарев

Инженер								В.С. Глистин

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Инженер								В.Ю.Михайлова

Введение

- В настоящее время с принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

- Вопросы качества и безопасности будущей среды жизнедеятельности на территории района настоящим проектом ставятся на одно из первых мест. Главная идея проекта – создание условий устойчивого развития территории сельского поселения и обеспечение рационального использования территории района с учетом интересов населения Сериковского сельского поселения и Бутурлиновского района Воронежской области.

- Целью территориального планирования должно стать обеспечение сбалансированного развития Сериковского сельского поселения. Это позволит избежать деградации территории поселения, превращения участков территорий в безликую среду обитания населения.

- В условиях децентрализации власти настоящий проект должен обеспечить в перспективе территориальное устройство поселения как одно из составных элементов территории Бутурлиновского муниципального района, а также Воронежской области в целом, устойчивое развитие территории поселения с учетом интересов трех составляющих территориального сообщества – власти, бизнеса и населения.

- В соответствии с Градостроительным Кодексом, к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий;

- утверждение правил землепользования и застройки поселений;

- утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

- принятие решений о развитии застроенных территорий.

В Генеральном плане дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал района; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйствен-ному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

Проектом «Генеральный план Сериковского сельского поселения» выделено два этапа. Первая очередь строительства – 2020 год. Расчётный срок 2030 г.

Проектом предлагается, постановочно, ряд задач, решив которые, поселение выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни сельского населения и повышения его жизненного уровня.

Генеральный план Сериковского сельского поселения разработан на основе законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, а также нормативно-технических документов:

1.Законы Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003);

- Проект приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О внесении изменений в СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

3.Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

При разработке проекта учитывалась Схема территориального планирования Воронежской области, разработанная в2007 г. и утвержденная в 2008г.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Сериковского сельского поселения в 2008г.

1.Цели и задачи генерального плана Сериковского сельского поселения

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Исходя из этого, главная цель Сериковского сельского поселения заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории входящих в сельское поселение за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории района;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития поселения с учетом особенностей и проблем пространственной организации его территории;

- взаимному согласованию интересов сельского поселения с интересами соседних муниципальных образований, а также увязка их с интересами Бутурлиновского района и Воронежской области;

- градостроительному регулированию использования территории поселения и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами.

В конечном счете, все вышеперечисленное способствует достижению устойчивого развития территории Сериковского сельского поселения с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений, а также обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Развитие опорного пространственного каркаса территории района;

- Функциональное зонирование территории поселения;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию сельского поселения и разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ и Сериковского поселения, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб поселения и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию района на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития района и реального его социально-экономического состояния.

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение жизненного уровня населения сельского поселения и качества жизни населения путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики поселения, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния его экономики, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

- стабилизация экономики сельского поселения;

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- снижение темпов сокращения численности населения, закрепление трудовых ресурсов в поселении, в первую очередь – молодежи.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно привлекательных зон и объектов для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств, для целенаправленного и конкретного и использования;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма;

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку  национальных традиций и обычаев русского и других народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

2.Анализ существующей ситуации

2.1.Историческая справка

Село расположено в 31 километре к северо-востоку от районного центра. Возникло как хутор во второй половине ХVIII века. Первопоселенцами хутора являются выходцы из Малороссии (Украины), откуда они переехали на свободные земли. Одним из первых жителей, по всей видимости, был поселенец по фамилии Сериков.

Хутор Сериков входил тогда в состав Воронежской вотчины графов Бутурлиных. По административно-территориальному делению он относился к слободе Васильевке.

По ревизии, проводившейся в 1782 году, в хуторе Сериков насчитывалось 23 двора, проживало 163 человека.

В 1833 году здесь был уже 101 двор, проживало 692 человека, 362 мужчины и 330 женщин. Таким образом, за полвека население хутора возросло более чем в четыре раза. Основное занятие сериковцев было возделывание сельскохозяйственных культур. Семьи по нынешним представлениям были большие – в среднем 6-8 человек.

После смерти в 1829 году графа Д.П. Бутурлина воронежская вотчина была разделена между наследниками на три части. Согласно акту о разделе Сериково вместе с его жителями досталось супруге покойного графа Анне Артемьевне Бутурлиной. Ей же досталась слобода Васильевка и некоторые другие населенные пункты.

В 1841 году произошло освобождение крестьян от крепостной зависимости. А.А. Бутурлина дала эту свободу за большой выкуп, который пришлось выплачивать много лет.

Сначала жители села назывались свободными хлебопашцами, потом их стали именовать крестьянами собственниками.

В 1853 году в селе построена деревянная Казанская церковь, которая не сохранилась.

Советская власть в селе установлена в декабре 1917 года. Во время гражданской войны село находилось в зоне боевых действий.

Были здесь красновцы и деникинцы. Окончательно село освобождено кавалерийской девизией Михаила Блинова.

В годы коллективизации в селе было создано несколько колхозов. Значительно позже все они объединились и возник один колхоз «Правда», который и существует здесь и теперь.

Во время Великой Отечественной войны многие сериковцы сражались на различных фронтах, 72 из них погибли. В их честь в селе установлен памятник.

В селе имеется неполная средняя школа, магазины, отделение связи, медпункт, другие учреждения.

На 1 января 1995 года население Сериково составляло 787 человек, имелось 314 постоянных хозяйств.

На территории поселения имеются  два памятника погибшим воинам в Великую Отечественную войну: один из них расположен на центральной площади в селе Сериково, другой – в селе Макогоново.

2.2.Экономико-географическое положение и факторы развития

Сериковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 31 км от районного центра, г. Бутурлиновка.

Район расположен в удалении от урбанизированных территорий области. Его экономика связана с сельскохозяйственным производством, преимущественно растениеводством, специализирующегося на выращивании сахарной свеклы, зерна, подсолнечника. Промышленное производство района, ориентированное на переработку сельскохозяйственной продукции, производстве пищевых продуктов, сосредоточено преимущественно в районном центре: ОАО ликероводочный завод «Бутурлиновский», ООО мясокомбинат «Бутурлиновский», ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ООО Спиртзавод «Пираква», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский».

По территории Сериковского сельского поселения проходит региональная автодорога Елань-Колено-Бутурлиновка.

Численность населения на начало 2008 года - 679 чел., что составляет 1,2% от общей численности населения района. На территории Сериковского сельского поселения расположено 2 населенных пункта: село Сериково и село Макогоново с населением 469 и 210 человек соответственно. Средняя людность населенных пунктов 340 чел., что ниже среднеобластного показателя – 500 чел. на один сельский населенный пункт.

На территории сельского поселения действует ООО «Правда», входящее в агропромышленный комплекс района. Специализацией этого сельскохозяйственного предприятия в течение многих лет было: молочное и мясное животноводство, свиноводство, растениеводство (сахарная свекла, подсолнечник, зерно). В 2004 году на долю ООО «Правда» приходилось 7 % производства молока района. В настоящее время ООО «Правда» входит в ОАО «Промдимекс-холдинг» (Москва) и специализируется на выпуске технических культур, животноводством на предприятии  в данный момент не занимаются.

3.Природно-ресурсный потенциал Сериковского сельского поселения

3.1.Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Сериковского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В целом климат умеренно теплый и слабо-засушливый.

Температура воздуха территории характеризуется однородным годовым ходом., Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -9,1, самый тёплый -июль со среднемесячной температурой +20,7. Средняя годовая температура воздуха составляет +5,7

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле и достигает +43. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет. Чаще наблюдается средняя из абсолютных максимальных температур, которая в июле составляет +43. Абсолютный минимум температуры равен -30.

Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 90 дней.

Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%.

Годовая сумма осадков составляет 632мм. 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.

Несмотря на то, что осадков в тёплый период года выпадает сравнительно много, здесь всё же чувствуется недостаток влаги, особенно весной.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 113 дней.

Режим ветра. На территории нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих направлений ветра, что характерно для центральных районов Европейской части России. Летом в 2 раза увеличивается повторяемость ветра северного и северо-западного направления и уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2м/сек. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом (июль-август), средние суточные скорости ветра в это время составляют 0-3м/сек, среднее число штилей за год - 9.

Таблица№1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯНВАРЬ | 11 | 6 | 16 | 18 | 15 | 17 | 9 | 8 |
| ИЮЛЬ | 15 | 11 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 |
| ГОД | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40дней. Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50 часов.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливневые дожди, град, шквалы. Эти явления отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны обледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы, который характеризуется следующими метеорологическими показателями: повторяемость слабых скоростей ветра 0-1м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1м/сек и менее наблюдаются 1-5раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1м/сек отмечается летом. Почти в 30% случаев, инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1м/сек.

Агроклиматические ресурсы.

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности, вегетационного периода, служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной Вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Территория Сериковского поселения относится к агроклиматическому району Iб, который характеризуется как менее тёплый, менее увлажнённый по сравнению с другими районами Воронежской области. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2600°.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в конце апреля. Продолжительность безморозного периода 150 дней.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Территория сельского поселения обеспечена теплом на 70-60%, что обуславливает необходимость проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет в среднем 370мм.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150мм. Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125-150мм.

Условия зимовки

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в середине

ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится порядка 120 дней.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря.

Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22см).

Средняя высота, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях, составляет 19 – 30см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -29°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

- На территории поселения период активной вегетации растений в среднем больше безморозного периода. Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков, которые могут привести к частичной или полной гибели растений.

- К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи. На рассматриваемой территории в основном наблюдаются суховеи слабой и средней интенсивности.

3. В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

4. В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

3.2.Геологическая характеристика

При составлении раздела использовались следующие материалы: Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2007 год; Отчет по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р.М., Воронеж, 1999; Отчёты инженерно-геологических изысканий, проведенных на территории с.Сериково, с.Макгоново институтами «Ворнежагротехпроект», 1987г., ООО «ПроектОптима»,2008г., ООО «Агропроект»,2008г., «Схема территориального планирования Воронежской области», институт Урбанистики 2007г.

Рельеф. Территория, рассматриваемая проектом, представляет собой пологоволнистую равнину, расчленённую овражно-балочной сетью.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 164-169м в днищах балок до 232 м на водоразделе.

Глубина оврагов 5-12 м, длина от десятков метров до нескольких километров.

По дну оврагов и балок протекают временные водотоки и образованы запруды.

Экзогенные геологические процессы. На территории поселения выявлены экзогенные геологические процессы, развитие которых предопределено особенностями геологического строения, типом рельефа, новейшими тектоническими движениями в сочетании с активным техногенным воздействием на природную среду.

В пределах рассматриваемой территории, развита овражная эрозия приуроченная к склонам водоразделов, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит довольно широко.

Оползневые процессы связаны с овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того, важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. На настоящий момент по данным мониторинга ЭГП в районе не зафиксировано наличие оползней, опасных для жилых строений и инженерно-хозяйственных объектов.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено незначительно по днищам балок. На большей части подземные воды залегают глубже 4,0м от поверхности земли.

Геологическое строение. С поверхности территория сложена покровными средне-верхнечетвертичными отложениями, представленными суглинками и глинами (pr II-III), перекрытыми почвенно-растительным слоем.

Четвертичные породы залегают на меловых отложениях, представленных щебнем мела с суглинистым заполнителем или трещиноватым мелом.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод. Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами. Многие скважины выработали свой резерв (15-20 лет) и подлежат ликвидации во избежание загрязнения подземных вод.

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Основным водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения является апт-сеномаский терригенный водоносный горизонт (K2 as), неоген-четвертичный водоносный комплекс (N-Q).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым. На территории поселения отмечается природное загрязнение подземных вод марганцем и железом, превышение ПДК по железу более 3 раз.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод и утверждение запасов в ГКЗ.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Сериковского поселения характеризуется, как благоприятная для строительства. Оценка инженерно-геологических условий на территории Сериковского сельского поселения отражена на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории» 1:10 000 масштаба.

Ограниченно благоприятными являются территории с уклоном поверхности 10-20%, которые распространены на склонах балок и водоразделов, а также территории с близким залеганием уровня грунтовых вод, проявленные по днищам балок

Неблагоприятными для строительства являются:

-территории с уклоном поверхности более 20%;

-овраги и техногенно-нарушенные территории (карьеры, ямы).

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод и др.), более подробно см. раздел «Инженерная подготовка территории».

На территории поселения с поверхности, в основном распространены покровные образования средне-верхнечетвертичного возраста, представленные суглинками и глинами твердой и полутвердой консистенции. Данные отложения служат надежным основанием для фундаментов зданий и сооружений. Условное расчетное сопротивление грунтов составит 2,4-3,5 кгс/см2. Согласно СНиП 2.03.II-85 суглинки не обладают агрессивными свойствами по отношению к железобетонным и бетонным конструкциям. По степени морозной пучинистости грунты характеризуются как слабопучинистые. Суглинки не обладают просадочными свойствами.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для данной территории составляет 1,3м.

Подземные воды на территории поселения вскрыты на глубине 0,3 (днища балок)- 6,0м от поверхности земли. В неблагоприятные периоды возможен подъем уровня подземных вод на 1,0м.

Вода заполняет поры и трещины в суглинках и не обладает агрессивными свойствами по отношению к бетонным конструкциям.

Негативную роль при освоении тех или иных площадок под строительство играют процессы оврагообразования и оползневые процессы. Учитывая активную овражную деятельность в пределах поселения, при строительстве необходимо соблюдать зону отступа от бровки неустойчивого склона, равную тройной высоте склона оврага.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Отчета по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р.М., Воронеж, 1999, на территории поселения нет разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых.

В то же время по данным Администрации поселения на территории осуществляется добыча глины и песка для нужд населения. Карьеры по добыче песка и глины обозначены на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории» 1:10 000 масштаба.

3.3.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Сериковского сельского поселения представлена временными водотоками (балками. ярами), относящимися к бассейну р.Осередь, левого притока р.Дона.

Наиболее крупными балками являются балка Терновая, яр Порохов с притоками яр Хорольский и лог Макогонов с притоком яр Крутой.

Основным источником питания балок являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков, основной фазой которого является весеннее половодье, начинающееся в конце февраля и продолжающееся 1,5-2 недели. После прохождения половодья постоянный сток в балках прекращается.

Практически на всех балках построены пруды различной величины, общая площадь прудов составляет около 80 га. Наибольшие по площади и объемам пруды на балке Терновая и яре Макогонов. Все плотины земляные глухие.

Перечень прудов на территории поселения

Таблица №1

| №№ п/п | Название пруда | Местоположение пруда, водоём | Площадь, га | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Верхний Бражниково (№58) | Балка Терновая, в 5км от с.Сериково | 7,5 | Состояние удовлетворительное. |
| 2 | Нижний Бражниково (№59) | Балка Терновая, в 5км от с.Сериково | 11,5 | Состояние удовлетворительное |
| 3 | Бражниково (№60) | На овраге, в 4 км от с.Сериково | 0,3 | Пруд сухой, требуется ремонт |
| 4 | Бражниково (№61) | В 4км от с.Сериково | 1,3 | Пруд сухой, требуется ремонт |
| 5 | Большой (№62) | логМакогоновский, с.Сериково | 19,0 | Состояние не удовлетворительное |
| 6 | Линьковский (№63) | яр.Макогоновский, в1,5 км от с. Сериково | 1,8 | Состояние удовлетворительное |
| 7 | Свинарский (№64) | Балка без названия, с.Сериково | 1,5 | Состояние удовлетворительное |
| 8 | Торопчанский (№65) | Балка без названия, в 0,5км от с.Сериково | 6,5 | Состояние неудовлетворительное |
| 9 | Без названия (№66) | Балка без названия, в 1,0км от с.Сериково | 13,5 | Состояние неудовлетворительное |
| 10 | Макогоновский (№67) | Приток лога Макогонов, с.Макогоново | 2,7 | Состояние удовлетворительное |
| 11 | Великовский (№68) | Овраг Порохов | 1,5 | Состояние неудовлетворительное |
| 12 | Косылянский (№69) | Яр.Хорольский. в 4км от с.Сериково | 1,2 | Состояние удовлетворительное |
| 13 | Без названия (№69-а) | Яр.Хорольский в 4км от с.Сериково | 3,3 | Состояние удовлетворительное |
| 14 | Шевцовский (№70) | Яр.Хорольский в 6км от с.Сериково | 0,3 | Состояние удовлетворительное |
| 15 | Заготскотский Верхний (№71) | Яр.Порохов, в 5км от с.Сериково | 0,2 | Состояние неудовлетворительное |
| 16 | Заготскотский Нижний (№72) | Яр.Порохов, в 4,5км от с.Сериково | 0,9 | Состояние удовлетворительное |

Обеспеченность поверхностными водами

На рассматриваемой территории отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод.

Реки с постоянным стоком протекают от с. Сериково р.Чигла на расстоянии 25 км и р.Елань на расстоянии 30 км.

Таким образом, территория Сериковского поселения не обеспечена поверхностными водами.

3.4.Почвенные ресурсы

Плодородные почвы являются основным природным ресурсом Сериковского сельского поселения и представлены в основном черноземами типичными и обыкновенными.

Типичные слабо-выщелоченные черноземы по своим агропроизводственным характеристикам являются лучшими почвами. Они характеризуются мощностью гумусового горизонта 65-80см и содержанием гумуса в пахотном слое в среднем 6-8%. Эти почвы слабокислые и близкие к нейтральным. Они хорошо обеспечены азотом и калием, недостаточно фосфором. При распашке структура почв может разрушаться, что приводит к снижению плодородия. Начиная с 1990 года прослеживается тенденция к снижению запасов гумуса и его содержания в почве.

Черноземы обыкновенные сформировались – в условиях недостаточного увлажнения и очень редко испытывают глубокое промачивание. Содержание гумуса в них в среднем меньше 7%. Черноземы обыкновенные имеют слабощелочную реакцию, насыщены основаниями, хорошо обеспечены подвижным калием, средне – азотом и недостаточно – фосфором.

Вследствие неоднородности условий почвообразования в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Низким плодородием характеризуются засоленные почвы и солонцеватые комплексы занимающие отдельные участки. Залегая небольшими пятнами среди черноземов, солонцеватые почвы создают пестроту, неоднородность почвенного покрова и тем самым снижают продуктивность земель.

В связи с преобладание овражно-балочного типа рельефа на некоторых участках наблюдается интенсивный смыв и размыв почв. Имеет значительное распространение овражная эрозия почв.

Среди почвенных разностей преобладают почвы глинистого и тяжелосуглинистого механического состава, что определяет плохую самоочищающую способность почв и накопление поллютантов.

Территория поселения отличается очень высокой сельскохозяйственной освоенностью 90% в связи, с чем состояние почвенного покрова поселения требует особого внимания и охраны.

3.5. Ресурсы флоры и фауны

Ресурсы флоры. Сериковское сельское поселение относится к лесодефицитным территориям юга лесостепной зоны. Естественная растительность практически не сохранилась.

Древесная и кустарниковая растительность представлена в основном защитными лесными полосами общей площадью 186 га и небольшими лесными колками по берегам прудов. Травяные сообщества включают луга и посевы культурных растений.

Большую часть территории занимают сельскохозяйственные земли, располагающиеся на месте бывших богато-разнотравных типчаково-ковыльных степей.

Луга, распространены по оврагам и являются источником естественных кормов для домашних животных, много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая и др. Многие луга выбиты скотом или нуждаются в мелиорации.

Лекарственные растения: крапива двудомная, шиповник, боярышник, пижма обыкновенная и др.

Ресурсы фауны. Фауна территории испытывала и продолжает испытывать сильнейший антропогенный прессинг. Следует подчеркнуть, что в связи со значительной распаханностью территорий, численность всех видов животных значительно сократилась. В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств.

Для агробиоценозов характерны такие представители фауны как, мыши, полевки, хомяк, слепыш, а так же заяц-русак.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме. Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения в различных районах области дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8 ц/га; на подсолнечнике – на 4-7 ц/га.

3.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Сериковского сельского поселения относится к югу лесостепной зоны Среднерусской возвышенности.

Территория характеризуется пойменными, склоновыми, плакорными и междуречными недренированными типами местности.

Плакорный тип местности представлен возвышенными (более 200 м) волнистыми суглинистыми лесо-полево-степными равнинами с чернозёмными почвами, склоновый тип местности - наклонными суглинисто-меловыми и суглинисто-известняковыми лесо-лугово-степными поверхностями с глубоко врезанной (более 30м) овражно-балочной сетью и комплексом смытых почв. Междуречный недренированный тип местности на территории поселения характеризуется как возвышенные (более 200 м) плоские и волнисто-западинные преимущественно песчано-суглинистые лугово-полевые равнины с чернозёмами и лугово-чернозёмными почвами, пойменный тип местности - пониженный (от 4 до 6 м над урезом воды), объединяющий плоские песчаные лесолуговые поверхности пойм с аллювиальными слоисто-зернистыми почвами.

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью и однообразием, связанным с высокой освоенностью территории. Наибольшей рекреационной ценностью обладают участки водоемов с прилегающей лесной растительностью. В поселении возможна организация рекреационных зон местного значения.

Развитию рекреации способствуют следующие факторы:

- наличие водоемов, привлекающих рекреантов;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 90 дней;

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

    - овражно-балочный рельеф;

    - низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса.

    - высокая освоенность территории

4.Анализ состояния территории Сериковского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития

4.1.Административно-территориальное устройство

Сериковское сельское поселение представляет собой административно-территориальную единицу Воронежской области в составе Бутурлиновского муниципального района. Территория Сериковского сельского поселения граничит на севере с Таловским муниципальным районом, на западе с Чулокским сельским поселением, на юге с Велико-Архангельским и Кучеряевским сельским поселением, на востоке с Васильевским сельским поселением.

В соответствии с реестром «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в Сериковское сельское поселение входит 2 села: Сериково и Макогоново. Административный центр поселения – с.Сериково, в котором располагаются органы местного самоуправления. Расстояние между селами составляет 4 км. Площадь территории Сериковского поселения  -7977 га (4,4% от площади района)

4.2.Население и демография

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития территории, состояние рынка труда. Для Сериковского поселения присущи те же демографические проблемы, что для Воронежской области в целом – сокращение численности населения.

Современное положение

Численность населения Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области по данным на 01.01.2009г. – 662чел., что составляет приблизительно 1,2% от общей численности населения Бутурлиновского района. Динамика численности населения Сериковского сельского поселения представлена на рисунке 1 и таблиц №.1

Таблица№1

Динамика численности населения (чел.)

| Год | 1989 пере-пись | 1995 | 2000 | 2002 пере-пись | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 700 | 787 | 836 | 807 | 777 | 793 | 744 | 728 | 718 | 679 | 662 |

Динамика численности населения Сериковского сельского поселения

(данные паспорт поселения, статсборник

«Численность населения сельских населённых пунктов Воронежской области на 01.01.2008»

Рис.1

До 2000 года в поселении отмечался рост численности населения, максимальная численность - 836 чел. зафиксирована в 2000 году. В последующий период прослеживается устойчивая тенденция сокращения населения, что характерно для всего района и области в целом.

С момента переписи 2002 года до 2009 г. численность населения Сериковского поселения сократилась на 18%

Большая часть населения – 69,1% проживает в с.Сериково. Данные о численности населения и количестве домовладений Сериковского сельского поселения представлены в следующей таблице №2.

Численность населения, количество домовладений Сериковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008г

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Количество хозяйств (домовладений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Сериково | 469 | 185 |
| 2 | село Макогоново | 210 | 115 |
| Итого по поселению: |  | 679 | 300 |

Темпы сокращения численности населения с. Макогоново значительно выше, чем в административном центре поселения. С 2004 г. по 2008 г. численность населения с. Сериково снизилась с 518 чел. до 469 чел (на 10%), а в с. Макогоново с 275 чел. до 210чел. (на 24%) Высокие темпы убыли населения в с. Макогоново связаны как с потерей работы, так и с сокращением предоставляемых услуг учреждениями обслуживания (отсутствие дошкольных и школьных образовательных учреждений, закрытие клуба, низкий уровень благоустройства населенного пункта).

Естественное и механическое движение населения

Для современной демографической ситуации Сериковского сельского поселения характерны негативные демографические процессы: естественная убыль, обусловленная низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности, механическим оттоком населения, связанного с сокращением мест приложения труда, низким уровнем жизни. Сводные показатели компонент изменения численности населения приведены в таблице№2

Динамика численности населения Сериковского сельского поселения

Таблица №2

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января | 728 | 718 | 679 | 662 |
| 2 | Родилось | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Умерло | 10 | 12 | 15 | 2 |
| 4 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | +1 | -8 | -11 | -2 |
| 5 | Прибыло, чел. | 8 | 3 | 10 | 1 |
| 6 | Выбыло, чел. | 17 | 22 | 16 | 9 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, чел. / % | -9 | -19 | -6 | -8 |
| 8 | Всего прирост (убыль) населения за год, чел. / % | -8 | -27 | -17 | -10 |
| 9 | Коэффициент рождаемости | 15 | 5,6 | 5,9 | 0 |
| 10 | Коэффициент смертности | 13,7 | 16,7 | 22,1 | 3,2 |
| 11 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | +1,3 | -11,1 | -16,2 | -3,2 |

На протяжении последних десяти лет в поселении отмечается естественная убыль населения, в среднем за последние 4 года - 7,2 чел/1000 жителей,  коэффициент миграции -15 чел/1000 жителей. Такие высокие показатели убыли населения связаны со сложившейся возрастной структурой, обуславливающей высокую смертность и низкую рождаемость, а также сложные социально-экономические условия в свою очередь являющиеся негативным фактором и существенно влияющими на формирование численности населения Сериковского поселения.

Возрастная структура населения

С момента переписи 2002 года прослеживается тенденция сокращения доли населения младше и старше трудоспособного возраста, роста доли трудоспособного населения.

Возрастная структура (%)*

Таблица №3

| Возрастные группы | 1989 (пере-пись) | 2002 (пере-пись) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста. | 33,4 | 24,4 | 21,6 | 17,7 | 13,9 | 13,4 | 18 |
| В трудоспособном возрасте | 51,6 | 41,3 | 46,6 | 50,2 | 47 | 61,7 | 57,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 15 | 34,3 | 31,8 | 32,1 | 39,1 | 24,9 | 24,3 |

* В таблице приведены данные в соответствии с паспортом поселения.

В поселении доля женщин незначительно превышает долю мужчин и составляет 51 и 49 %% соответственно. Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Воронежской и других областям ЦФО отмечается рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что сказывается на их средней продолжительности жизни.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из важных факторов развития территории. По данным, предоставленным районной администрацией численность населения в трудоспособном возрасте в 2009 г. составила 57,3% от общей численности населения или 382 чел. Экономически активное население - 220 чел., что составляет 58% от численности трудоспособного населения. Из них занято в экономике 100 чел, безработные 120 чел., т.е. - 32% от численности трудоспособного населения. Численность трудовых ресурсов поселения в 2007г. составила 231 человек, или 37,1% от общей численности населения.

Таблица №4

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 124 | 132 | 130 | 100 |
| Общая численность безработных, всего | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Распределение занятых в экономике по форме собственности |  |  |  |  |
| В государственном секторе | - | - | - | - |
| В муниципальном секторе | 39 | 38 | 38 | 38 |
| В частном секторе | 85 | 94 | 92 | 62 |

В течение последних четырех лет на фоне сокращения числа занятых в экономике произошло увеличение числа безработных.

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, на долю которого в 2009г. приходилось 62,0% от общего числа занятых (62чел.). На долю предприятий и организаций муниципальной формы собственности приходилось 38%.

Безработица

Общая численность безработных по поселению – 120 чел. Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в центрах занятости (2008г.) по поселению составила 16 чел.

Для снижения уровня показателя безработицы необходимо расширение мест приложения труда, активизация деятельности малых предприятий, семейного бизнеса, фермерства.

Прогноз численности населения

В схеме территориального планирования Воронежской области к 2025 году прогнозируется сокращение численности сельского населения, что соответствует и проработкам госкомстата.

В настоящем проекте рассмотрено несколько вариантов перспективной численности населения Сериковского поселения.

Экстраполяционный – предполагающий сохранение компонент формирования численности населения в течение всего проектного периода на современном уровне. По данному варианту произойдет сокращение численности населения к 2015 году до 570 чел. и к 2025 до 440 человек. В целом за проектный период население Сериковского поселения сократится на 34 %. В данном варианте сохраняется отрицательный естественный прирост на фоне низкой рождаемости и высоком показателе смертности, будет продолжаться миграционный отток населения.

Стабилизационно-оптимистический прогноз - предполагает рост уровня рождаемости, снижение смертности, особенно в молодых возрастах, сокращение оттока из поселения. Учитывая сложившуюся возрастную структуру населения, в течение проектного периода сохранится естественная убыль населения, но в гораздо меньших масштабах по сравнению с экстаполяционным вариантом.

По данному варианту предполагается:

снижение естественной убыли до показателя:

-на первую очередь до 4,6 чел/1000 чел;

- в период 2015-2025 года до 3,2 чел./1000

Сокращение миграционного оттока

- на первую очередь до 3 чел/1000 жителей;

- в период 2015-2025 года до 1,5 чел.

В целом за проектный период численность населения сократится до 600 чел., убыль населения составит 10%

Данные расчеты носят сугубо ориентировочный характер, но дают представление о возможном развитии современной ситуации по двум направлениям:

-дальнейшее обвальное сокращение численности и обезлюденье территории, нарушающее сложившийся расселенческий каркас региона, важного для восстановления агропромышленного потенциала;

- постепенный выход из кризисной ситуации, сокращение темпов сокращения численности населения.

Учитывая действующие общероссийские программы по преодолению демографического кризиса, принятые государственные меры, направленные на рост рождаемости, совершенствование системы здравоохранения, а также возможные негативные последствия дальнейшего сокращения населения в районе, важного для восстановления агропромышленного потенциала региона, в проекте генерального плана Сериковского сельского поселения расчетная численность населения принята по стабилизационно-оптимитическому варианту: на первую очередь -630 чел., на расчетный срок – 600 человек.

Динамика распределения населения по населенным пунктам (ориентировочно)

Таблица№5

| №п/п | Населенные пункты | 2008 год | 2010г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сериково | 469 | 440 | 420 |
| 2 | Макогоново | 210 | 190 | 180 |
| 3 | Всего | 679 | 630 | 600 |

В течение проектного периода ожидается изменение возрастной структуры населения, произойдет рост доли населения младше трудоспособного возраста, что связано с ожидаемым ростом рождаемости, несколько снизится доля трудоспособного населения, за счет перехода значительной части населения в группу старше трудоспособного возраста. Ориентировочно возрастная структура населения представлена ниже.

Прогноз возрастной структуры населения

Таблица№6

| № п/п | Показатели | 2009 год |  | Первая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел | % | чел | % | чел | % |
| 1 | Младше трудоспособного возраста | 120 | 18 | 126 | 20 | 132 | 22 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 382 | 57,7 | 360 | 57 | 318 | 53 |
| 3 | Старше трудоспособного | 160 | 24,3 | 144 | 23 | 150 | 25 |
| 4 | Всего по поселению | 662 | 100 | 630 | 100 | 600 | 100 |

Выводы:

- Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Сериковском сельском поселении неблагоприятная:

- естественная убыль населения в течение последнего десятилетия, привели к значительному сокращению численности населения поселения;

- в поселении происходит сокращение численности занятых в экономике, рост безработицы, практически одна треть трудовых ресурсов не задействована. Сокращение мест приложения труда крайне негативно сказывается на миграции, приводит к механической убыли населения;

-в возрастной структуре прослеживается тенденция сокращения доли молодых возрастов, за исключением 2008 года, наметилась тенденция снижения доли возрастов старше трудоспособного возраста;

- Наиболее неблагоприятная демографическая  ситуация складывается в с. Макогоново;

- Проектная численность населения принята по стабилизационно-оптимистическому варианту, предусматривающего сокращение темпов убыли населения как за счет снижения показателя естественной убыли, так и механического оттока;

- Для достижения расчетной величины численности населения в течение расчетного срока потребуется сокращение естественной убыли на 60% по сравнению с исходным годом и миграционного оттока до 3-1,5 чел./1000 жителей.

4.3.Экономическая база и сфера занятости

На начало 2009 года на территории Сериковского сельского поселения действовало 10 предприятий и организаций, из них 9 - учреждения и предприятия непроизводственной сферы. Основной вид экономической деятельности поселения - сельскохозяйственное производство. Кроме того, на территории поселения действует ряд индивидуальных предпринимателей преимущественно в сфере торговли. Промышленных предприятий в поселении нет.

На территории сельского поселения расположен ряд объектов районного подчинения: образовательная школа, фельдшерские пункты и др.

В перспективе в поселении сохранится сельскохозйственная специализация. Однако при этом возможна организация малых предприятий, семейного бизнеса по переработке с/х продукции (пакетирование молока, производство молочно-кислых продуктов, консервирование и сушка фруктов, овощей, производство соков, компотов). Кроме того возможна организация мастерских по ремонту и прокату с/х техники.

Наличие большого числа прудов является предпосылкой для развития рыбоводства, организации торговли живой рыбой, а также ее переработки (вяление, горячее и холодное копчение)

4.3.1. Промышленность

В настоящее время промышленных предприятий в поселении нет. Для организации малых предприятий по переработке с/х продукции проектом выделены территории в с. Сериково в районе ул. Курской. Ремонтные мастерские предлагается организовать  в коммунальной зоне с. Макогоново и с. Сериково.

4.3.2. Сельское хозяйство

Сериковское поселение является зоной интенсивного развития сельхозпроизводства.

Поселение расположено в юго-восточной почвенно-климатической микрозоне Воронежской области.

Территория Сериковского сельского поселения составляет около 8тыс.га или 4,4% Бутурлиновского района. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодия составляют – 95%. Распаханность сельхозугодий – 82%. Земли сельскохозяйственного назначения составляют – 7,56 тыс.га (95%) территории поселения.

Основной стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы: 7,6 тыс.га сельхозугодий, в т.ч. 6,2 тыс.га пашни на высокоплодородных чернозёмах.

В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются: Одна сельскохозяйственная организация (ООО «Правда») и хозяйства населения. Общая площадь сельхозпредприятия ООО «Правда»  6,7тыс.га, пашня составляет 4,9 тыс.га, площадь сельхозугодий – 5,95тыс.га. Пары составляют 10% пашни. Посевная площадь – 4,36 тыс.га, в т.ч. 2,26 тыс.га – зерновые и зернобобовые, 1,25 тыс.га – подсолнечник, сахарная свёкла  0,8 тыс.га. Имеется молочный комплекс в с.Сериково на 800 голов коров – в настоящее время без поголовья скота.

В общем объёме продукции сельского хозяйства сельхозорганизация составляет 90%, хозяйства населения – 10%.

Всего посевная площадь – 4,9 тыс.га, используется под зерновые и зернобобовые культуры- 2,7 тыс.га, технические – 2,06 тыс.га, картофель и овоще-бахчевые – 0,13 тыс.га и кормовые культуры. Пашня используется практически полностью под посевные площади и пары.

Специализация животноводства: молочно-мясное скотоводство; свиноводство и овцеводство – только в хозяйствах населения. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет – 141(250) голов, в т.ч .коровы – 105 голов, 40(130) голов свиней, 28 голов овец и коз, 6 гол. лошадей, 1,5 тыс. поголовье птицы.

В хозяйствах населения посевная площадь – 364 га, (зерновые, технические, картофель и овощи). Поголовье крупного рогатого скота составляет 250 голов (105 голов коров), 130 голов свиней, 28 голов овец, лошадей – 6, птица – 1,5 тыс.голов, 67 семей пчёл.

В настоящее время приходится на 1 условную голову скота 6,4 га кормовых угодий (сенокосы, пастбища и корма на пашне) при норме 1,1-1,3га.

Необходимо соблюдать систему земледелия для данного региона: в перспективе рекомендуется уменьшить долю посевных площадей подсолнечника и увеличить долю других технических культур и кормовых культур, а урожайность увеличить за счёт внедрения элитного семеноводства.

В валовом производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств с учётом имеющихся ресурсов в среднем может быть получено: зерна – 10 тыс.тн, 0,65 тыс.тн подсолнечника, сахарной свеклы – 17,5 тыс.тн., 1,6 тыс.тн. картофеля и овощей, мяса (в живом весе) –0,34 тыс.тн, молока – 6,5 тыс.тн, яиц – 160-200 тыс.шт.

Природно-климатические условия территории поселения, как и всей территории Бутурлиновского района, благоприятны для развития сельского хозяйства. Почвы представлены в основном черноземами обыкновенными, южными, по кадастровой оценке сельхозугодия поселения относятся к ценным землям с кадастровой оценкой выше средней областной.

В последние годы на восстановление и развитие сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области. Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудовании, закупают племенное поголовье для ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объёмов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Принятие нормативных правовых актов о земле: Земельного Кодекса и федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения – даёт возможность совершенствованию земельных отношений, продолжению земельной реформы (возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между пользователями земли, земельных долей и их собственниками, решение вопроса с убыточными хозяйствами).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, технических культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Однако следует отметить, что район (в т.ч. и поселение) не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для развития сельского хозяйства за счёт улучшения существующих сельхозугодий, восстановления почвенного плодородия. В целом по области уровень продовольственной безопасности не достигнут по продукции животноводства (молоко, мясо).

Основным направлением развития сельского хозяйства является создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- наиболее полное обеспечение местных потребностей населения продуктами питания местного производства, повышение качества продукции;

- повышение роли поселения на районном и областном рынке зерна, технических культур, овощей, молока, мяса;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

- увеличение производства сельхозпродукции с учётом ресурсного потенциала поселения;

- создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, агросервисных центров по ремонту и прокату сельхозтехники и оборудования;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Следует отметить, что рост сельхозпроизводства может быть достигнут при ликвидации существующих в настоящее время недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

Увеличение поголовья скота в условных головах в поселении возможно в 4 раза по наличию кормовых угодий.

В проекте предлагается восстановить поголовье крупного рогатого скота (коров – 800голов) в с. Сериково, в с.Макагоново разместить поголовье крупного рогатого скота максимально до 1200 голов, в с.Сериково разместить свинарник до 4000 голов свиней. Численность поголовья скота намечено с учётом ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Необходимо приобретение племенного продуктивного скота для восстановления стада.

В дальнейшем необходимо использовать партнёрские отношения с Москвой и Московской областью в производстве и реализации сельхозпродукции.

В результате проектных решений по проекту генплана Сериковского поселения ресурсный потенциал (сельхозугодия) поселения уменьшится на 10%.

4.4.Земельный фонд и кадастровая оценка земель

4.4.1. Земельный фонд

В соответствии с картографическими материалами масштаба 1:10000 территория Сериковского сельского поселения составляет 8,0 тыс.га. Данная территория относится к разным категориям земель, перечень которых представлен ниже, в таблице №1.

Распределение земель Сериковского сельского поселения по категориям

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование категорий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7,56 | 94,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,3 | 3,75 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | 0,07 | 1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 0,07 | 1 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Всего в границах поселения | 8,0 | 100 |

Распределение земель Сериковского сельского поселения по угодьям представлено ниже, в таблице №2.

Распределение земель Сериковского сельского поселения по угодьям

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч. | 7,6 | 95 |
| 1.1. | пашня | 6,2 | 77,5 |
| 1.2. | пастбища и сенокосы | 1,4 | 17,5 |
| 2. | Под водой | 0,07 | 0,9 |
| 3. | Земли застройки, в т.ч. | 0,02 | 0,25 |
| 3.1 | Под дорогами | 0,01 | 0,13 |
| 4. | Прочие земли | 0,3 | 3,75 |
| 5. | Общая площадь | 8,0 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения

На территории сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными и несельскохозяйственными угодьями. Большую часть сельхозугодий занимает пашня – 6,2тыс.га.

В результате проектных решений площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится ориентировочно на 100га за счет перевода данных земель в земли населенных пунктов.

Земли населенных пунктов

На территории населенных пунктов расположены жилая и общественная застройка, коммунально-складские объекты, кладбища, две подстанции ГРП, котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры.

Структура функционального использования земель населенных пунктов Сериковского сельского поселения представлена ниже, в таблице №3.

Распределение земель населенных пунктов по функциональному использованию

Таблица №3

| №№ п/п | Вид использования | Площадь, га | В % по отношению к общей площади населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли жилой застройки | 44,5 | 16,3 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 22 | 8,1 |
| 3. | Земли промышленности | - | - |
| 4. | Земли общего пользования | 77 | 28,3 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 0,01 | 0,003 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования | 35,4 | 13,0 |
| 7. | Земли под водными объектами | - | - |
| 8. | Земли под объектами иного специального значения | 1,5 | 0,55 |
| 9. | Земли рекреационного назначения | - | - |
| 10. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 91,7 | 34 |
| 11. | Итого земель в пределах населенных пунктов | 272,1 | 100 |

Представленные в таблицах площади получены на основе измерений картографических материалов.

В структуре функционального использования земель населенного пункта наибольший процент занимают земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 34%, земли жилой застройки – 16,3%.

К расчетному сроку площадь земель населенных пунктов увеличится ориентировочно на 100 га под индивидуальную, общественную застройку в результате увеличения черты населенных пунктов. Увеличение этих земель произойдет за счет земель сельхозназначения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

На землях данной категории расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства. Также к данной категории относятся следующие объекты:

- линии электропередач 10кВ.

-  газопровод высокого давления.

Земли лесного фонда

На территории сельского поселения земель относящихся к лесному фонду нет.

Имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые по существу являются лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проектных решений лесные насаждения, не входящие в лесной фонд (кроме лесозащитных полос) категории земель сельхозназначения будут переведены в земли лесного фонда. Тем самым площадь земель данной категории увеличится примерно на 24 га.

Земли водного фонда

Водный фонд составляет 1% от территории поселения. Он образован множеством прудов. Изменений в составе земель водного фонда не предусматривается.

Ниже, в таблице №4, представлены изменения в структуре земельного фонда.

Наличие и распределение земельного фонда Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области по категориям земель

Таблица №4

| №№ п/п | Категории земель | Площадь, тыс.га | Структура, %% | Площадь, тыс.га расчетный срок | Структура, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7,56 | 94,5 | 7,46 | 93,2 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,3 | 3,75 | 0,4 | 5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного специального назначения | 0,07 | 1 | 0,07 | 1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | 0,02 | 0,25 |
| 6 | Земли водного фонда | 0,07 | 1 | 0,07 | 1 |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - |
| 8 | Итого земель: | 8,0 | 100 | 8,0 | 100 |

4.4.2. Кадастровая оценка земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005г. №145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Бутурлиновского района составляет 5,30руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Согласно Приложению №2 к постановлению администрации Воронежской области от 28.12.2005 №1224 кадастровая стоимость земель населенных пунктов Сериковского сельского поселения приведена выше, в таблице №5.

Таблица №5

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб/кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | с.Сериково | с.Макогоново |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 24,86 | 13,9 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 23,81 | 13,32 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 11,91 | 6,66 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 15,76 | 8,82 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 31,17 | 17,43 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 13,14 | 7,35 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 23,57 | 13,18 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 16,41 | 9,18 |
| 9 | Земли под военными объектами | 22,88 | 12,79 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 15,74 | 8,8 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 19,83 | 11,09 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 14,27 | 7,98 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 12,45 | 6,96 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 9,25 | 5,17 |

Результаты государственной кадастровой оценкой земель населенных пунктов согласованы с Федеральной службой земельного кадастра России, администрациями районов и городов области, областной комиссией и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005. №929 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области».

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

По результатам кадастровой оценки по 14 видам функционального использования видно, что в населенных пунктах на территории Сериковского сельского поселения наибольшую стоимость за квадратный метр имеют земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, в среднем по всем населенным пунктам 24,3руб/кв.м. Наибольшая стоимость земель в с.Сериково.

Кадастровая оценка была проведена для земель промышленности и иного специального назначения (по 6 группам) и утверждена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 11.11.2005. №1082 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения Воронежской области».

Результаты кадастровой оценки земель водного фонда утверждены постановлением администрации Воронежской области от 19.09.2005 №928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

4.5. Планировочная оценка и функциональное зонирование территории

4.5.1. Современная планировочная организация территории поселения

Сериковское сельское поселение расположено в cеверо-восточной части Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. Поселение граничит с Васильевским сельским поселением, Кучеряевским сельским поселением, Таловским муниципальным районом, Чулокским сельским поселением, Велико-Архангельским сельским поселением. Фактически все население проживает в селе Сериково.

- В состав Сериковского сельского поселения входят:

- с.Сериково;

- с.Макогоново.

Административный центр поселения и планировочный центр системы расселения – с.Сериково. На территории центра поселения размещены основные общественные учреждения.

- Основная, центральная часть территории сельского поселения – с.Сериково – занята сельхозугодьями, принадлежащими различным землепользователям. На территории сельского поселения имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые посуществу являются лесами, расположенными на землях сельхозназначения.

- Основным элементом, определяющим пространственную организацию территории  является  его природный каркас, который в  поселении формируется следующими  элементами:  прудами, оврагами,  пойменными лугами.

Существующую планировочную структуру формируют основные транспортные оси: региональная автодорога «Елань-Колено-Бутурлиновка»-с.Терехово, региональная дорога Макогоново-Сериково. Природные особенности играют в районе определяющую роль в размещении районов жилой застройки, рекреационных зон.

На территории поселения расположены несколько производственных зон и инженерных сооружений: в с.Сериково:

- на восточной окраине, размещены МТФ (в настоящее время не действуют) и подстанция;

-на северо-западной окраине расположена площадка бывшей СТФ, водозаборные сооружения.

В селе Макогоново имеются производственные площадки сельхозпредприятие ООО «Правда», которые в настоящее время не используются.

4.5.2. Градостроительное зонирование территории Сериковского сельского поселения

На основе анализа основных направлений развития Сериковского сельского поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности.

В генеральном плане предлагается изменение состава и положения зон функционального использования, что предполагает  более качественное преобразование жилой и общественной среды и, как следствие, повышение стоимости земельных участков.

Функциональное зонирование территории Сериковского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным значением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

1.Зоны жилой застройки;

2.Зоны общественно-делового назначения;

3.Зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

4.Зоны сельскохозяйственного использования;

5.Зоны рекреационного назначения;

6.Лесные защитные полосы;

7.Зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных её изменениях в течении расчетного периода в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к жилым зонам.

1.Зоны жилой застройки

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять за пределами существующих границ населенного пункта с.Сериково. Новая жилая застройка – это зона застройки индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектом предлагается формирование жилых зон в населенных пунктах поселения, в районах уже сформировавшейся застройки: с.Сериково, с.Макогоново. Размеры приусадебных участков выделяются дифференцированно по назначению.

2.Зоны общественно-делового назначения

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона предусмотрена во всех населенных пунктах поселения. Основные из них – с.Сериково – на пересечении ул.Советская и ул.Первомайская; в с.Макогоново на пересечении ул.Зеленая и ул.Садовая.

3.Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Размещение новых объектов капитального строительства производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на территориях населенных пунктов, предназначенных для развития Сериковского поселения: с.Сериково, с.Макогоново.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Особенностью пространственного развития территории урбанизации является примыкание к ним земель сельскохозяйственного назначения – пашни, пастбища, и аграрный комплекс ООО «Правда».

Проектом предлагается:

-сохранение и реорганизация существующих агропромышленных зон;

-во всех промышленно-коммунальных зонах предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории;

-новые коммунальные зоны в черте населенных пунктов, предусматриваемые проектом образованы объектами, необходимыми для успешного функционирования (станции технического обслуживания автомобилей, АЗС и т.д.) имеют незначительные территории и нормативные санитарные разрывы.

4.Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую территорию Сериковского поселения. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.

В границы населенных пунктов включаются зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Для размещения объектов агропромышленного комплекса наиболее благоприятны территории, прилегающие к населенным пунктам Сериково, Макогоново.

5.Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованной зоной отдыха. Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих наносит определенный урон природным комплексам. Благоустройство этих территорий требует определенных финансовых инвестиций.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения, развития отдыха, проектом предлагается организация зон кратковременного отдыха для взрослых и детей.

В случае невозможности освоения территорий зон отдыха полностью до расчетного срока, их следует зарезервировать для использования на перспективу. Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийный характер освоения по объектам отдыха..

На территории поселения предлагается развитие 3-х рекреационных зон. Площадки расположены вблизи природных привлекательных мест. Данные зоны предназначены для развития преимущественно сезонного семейного и детского пляжного отдыха и для развития массовой рекреации и спорта:

1.В районе пруда «Большой» в с.Сериково;

2.На севере – район прудов: Свинарского, Торопчанского и Бесхозного

3.Природный потенциал поселения позволяет организацию зоны рекреации в районе «Бражниковских прудов».

6.Лесозащитные полосы

На территории поселения существуют защитные лесные полосы общей площадью 186га играющие особую роль в поддержании благополучного экологического состояния агроландшафтов. Мероприятия по сохранению, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос на сегодняшний день не осуществляются в связи с проблемой их принадлежности. На данный момент в области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

7.Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иных объектов, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах.

Планируется:

1.На территории СП существующие свалки в сёлах Сериково и Макогоново подлежат закрытию и рекультивации. Бытовые отходы будут вывозиться на комплексный полигон ТБО Бутурлиновского района.

2.Скотомогильник ликвидируется и рекультивируется.

3.Кладбища – в с.Сериково подлежит закрытию. Кладбища в с. Макогоново и урочище Бражниково сохраняются с увеличением площади кладбища в с.Макогоново на 0,2 га.

4.5.3. Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов

Село Сериково. Административным центром Сериковского сельского поселения является село Сериково, которое расположено вдоль лога Макагоновый и раскрыто на пруд Большой. Поселок имеет компактную планировочную структуру. Въезд в поселок осуществляется региональной автодорогой «Елань-Колено-Бутурлиновка». Основная сетка улиц делит селитебную территорию на прямоугольные кварталы, застроенные 1-2-х этажной застройкой с приусадебными участками. Селитебная зона компактна, ориентированна на водное зеркало пруда «Большой». Главные улицы села – Советская и Первомайская. На пересечении этих улиц расположен общественный центр, сформированный зданиями школы, администрации, дома культуры и др.

На восточной окраине села размещается производственный комплекс МТФ – практически почти недействующий, в связи с чем расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва и создает предпосылки при соблюдении определенных условий восстановления животноводческих предприятий на северо-западе расположена территория б.свинофермы. При соблюдении санитарных норм разрыва до жилья также возможно восстановление этого сельскохозяйственного комплекса.

Зеленые насаждения общего пользования представлены небольшим сквером у школы. Зоны рекреации стихийны, неблагоустроенны.

Проектом предлагается развитие существующей планировочной структуры вдоль основных транспортных осей – ул.Первомайская, ул.Советская, ул.Крупская, ул.Октябрьская, ул.Декабристов. Основные улицы дополняются системой второстепенных (улицы в жилой застройке).

Развитие жилой и общественной застройки предлагается как за счет упорядочения  и дополнения кварталов существующей застройки (в прибережной части пруда «Большой»), вдоль ул.Декабристов, так и на новых площадках для жилищного строительства в северной части села (в районах между улицами Первомайская, севернее ул.Крупской).

Основным ядром центра сохраняются исторически сложившиеся здания общественного назначения на пересечении улиц Советская и Первомайская. В северной части села для усиления роли общественного центра и удобства обслуживания населения предлагаются два подцентра первичного обслуживания: в жилом районе между существующими улицами: Декабристов и Первомайской и между Первомайской и Крупской.

Сельскохозяйственные и коммунальные предприятия предлагается развивать в существующих зонах, где выделены площадки возле ферм и предусмотрена допустимая СЗЗ.

По предложению администрации МО – в границы села Сериково предлагается включить земли сельхозназначения площадью 83,6 га, в том числе:

- на выходе ул. Октябрьской -3,8 га;

-С западной, северной и восточной стороны -76,8;

-в районе пруда Большого и ул. Октябрьской -3га

Село Макогоново. Расположено в юго-западной части Сериковского сельского поселения. Въезд в село осуществляется региональной автодорогой Макогоново-Сериково, которая ответвляется от региональной автодороги IV технической категории Елань-Колено-Бутурлиновка. Планировочно структура села сформирована на двух основных перпендикулярных друг другу осях – ул.Садовая и ул.Зеленая. На пересечении этих улиц расположен общественный центр.

В южной части села расположен производственный комплекс ООО «Правда».

Территория села озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности. К природным особенностям села относятся пруды Макогоновские, где в настоящее время осуществляется неорганизованный отдых.

Проектом выделены возможные территориальные ресурсы для индивидуального жилищного строительства и организации производства.

По предложению администрации МО – в границы села Макогоново включаются два участка из земель поселения, общей площадью 12,4.га:

-Западный участок  6,8 га;

-Южный участок  5,6 га

Изменение границ показано на схемах.

Предлагается благоустройство территории:

-Асфальто-бетонное покрытие ул.Зеленой – 700 м;

-стоянка у ФАПа на 5 мест;

-благоустройство в общественном центре поселка – существующие общественные учреждения дополняются строительством культурно-досугового центра, рядом спортивных и детских площадок, организацией скверов и бульваров.

4.6.Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

В схеме генерального плана Сериковского сельского поселения планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. В генеральном плане приняты следующие планировочные ограничения:

Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03)

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02)

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области», по материалам инженерно-геологических съёмок).

Охраняемых объектов (По природоохранному законодательству Российской Федерации и Воронежской области)

4.6.1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- от газопровода высокого давления;

- от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий/

По территории Сериковского сельского поселения проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

- Газопровод высокого давления «Ударник – Сериково» (санитарные разрыв – 10 м). В зоне разрыва запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей.

- По южной границе поселения проходит участок региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка 7,5км с асфальтобетонным покрытием III технической категории. В западной части поселения проходит региональная дорога «Елань-Колено-Бутурлиновка»-с.Терехово (7,7км IVтехнической категории), к которой примыкает региональная дорога с.Макогоново – с.Сериково (4,5км IVтехнической категории). Ширина придорожных полос 50м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

4.6.2.По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

- водоохранные зоны

- Защитные леса лесного фонда(проект)

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

4.6.2.1 Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

На территории поселения показаны ориентировочные СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, от коммунально-бытовых объектов (кладбища, свалки, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации). Ниже приводится список ориентировочных СЗЗ предприятий и объектов.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и коммунально-бытовых объектов Сериковского сельского поселения

по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица №1

. Таблица№ 1

| Объекты воздействия | Класс опасности | СЗЗ сущ., м | Ориентиро-вочная СЗЗ проект., м |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинно-тракторная станция | V |  | 50 |
| Ремонтные мастерские | IV |  | 100 |
| Свиноводческая ферма | III |  | 300 |
| Ферма крупного рогатого скота | III |  | 300 |
| Водозабор подземных вод (скважина) | Зона санитарной охраны I пояса | 30-50 | 30-50 |
| Свалки ТБО | I | 1000 | ликвидация |
| Скотомогильник | I | 1000 | ликвидация |
| Кладбища | IV | 100 | 100 |
| Очистные сооружения дождевой канализации | - |  | 100 |
| Участок газопровода высокого давления | - |  | 10 |
| Газораспределительный пункт | - |  | 30 |
| КТП 10кВ | шумовая |  | 20 |

4.6.2.2 Водоохранные зоны

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Статья 65.

Водоохранные зоны для временных водотоков не устанавливаются. Однако, настоящим проектом предусматривается использование прудов для рекреационных целей. В целях защиты этих водных объектов в соответствии с п.п.15,16,17 Водного Кодекса предлагается установление водоохраной зоны, совмещённой с прибрежной защитной полосой шириной 20-40м в зависимости от уклона берега.

В границах выделяемых защитных полос запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 6 Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Для прудов на территории Сериковского поселения береговая полоса составит 5 м.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4.6.2.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения Сериковского поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

4.6.3. По требованиям охраны объектов культурного наследия

Проектирование осуществляется при отсутствии на территории Сериковского сельского поселения объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия). Отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст.30-31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

4.6.4. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные оползням;

- нарушенные территории

4.6.4.1. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные эрозии

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Сериковского поселения характеризуется, как благоприятная для строительства.

4.6.4.2. Нарушенные территории

Это территории карьеров строительных материалов. На территории сельского поселения имеются разрабатываемые незаконно карьеры строительных материалов(глины и песка). Требуется их закрытие и рекультивация.

4.6.5. Охраняемых объектов

4.6.5.1 Защитные лесные полосы

На территории поселения существуют защитные лесные полосы, играющие особую роль в поддержании благополучного экологического состояния агроландшафтов. Мероприятия по сохранению, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос на сегодняшний день не осуществляются в связи с проблемой их принадлежности. На данный момент в области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

5.Объекты местного значения, расположенные на территории Сериковского сельского поселения

5.1 Объекты районного значения, расположенные на территории Сериковского сельского поселения

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Сериковского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета  учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

5.1.1 Объекты культурно-бытового обслуживания местного (районного значения)

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

Дошкольные образовательные учреждения

В Сериковском сельском поселении нет дошкольных образовательных учреждений. По данным паспорта поселения на его территории на начало 2008 года проживало 39 детей в возрасте до 6 лет. При охвате дошкольными образовательными учреждениями 40% дошкольников (рекомендации Методики), потребность в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время составляет 16 человек. К расчетному сроку с улучшением демографической ситуации, ростом доли детей в возрастной структуре населения, увеличится и потребность в данном виде учреждений. В соответствии с проектной возрастной структурой населения потребность в ДОУ на первую очередь сохранится на современном уровне, а к расчетному сроку возрастет до 21 места.

На первую очередь строительства проектом предлагается организация дошкольного образовательного учреждения в здании школы, так как превышение ее емкости над расчетной потребностью сохранится в течение всего расчетного периода. На расчетный сро кв с. Сериково предлагается строительство детского сада емкостью на 25 мест с организацией развозки детей из с. Макогоново.

Школьное образование

В систему образования Сериковского сельского поселения входит Сериковская ООШ, с расчетной емкостью 120 мест.  Здание школы возведено в 1971 году по типовому проекту, износ составляет 30%. В настоящее время численность учащихся 71 человек, обучение осуществляется в одну смену. Школа, расположенная в с. Сериково, обслуживает как жителей с. Сериково, так и с. Макогоново. Детей из с.Макогоново подвозит школьный автобус.

К расчетному сроку потребность в ООШ несколько увеличится и ориентировочно составит 80 мест. Таким образом, емкость современной школы будет удовлетворять потребности Сериковского поселения в течение всего проектного периода. Однако необходимо проведение ремонта здания школы с обеспечением полного комплекса инженерного оборудования. Кроме того при школе проектом предусматривается формирование спортивного комплекса со спортивными площадками и футбольным полем для обслуживания как школы так и всего поселения.

Объекты здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Сериковском сельском поселении функционируют:

1.Сериковский ФП: 2870 посещений в год;

2.Макогоновский ФП: 1123 посещения в год

Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения 2 чел.

Оба фельдшерских пункта имеют износ более 75% и находятся в предаварийном состоянии.

Проектом предлагается строительство ФАП в с. Сериково и ФП в с. Макогоново, в каждом из них должно быть предусмотрено помещение для организации аптечного киоска. В с. Макогоново ФП предлагается разместить в новом многофункциональном общественном здании.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Сериковском сельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

5.1.2.Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включают, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации являются объектами периодического пользования, основная часть из которых расположена в районном центре.

Из перечисленных объектов в с. Сериково расположена сельская администрация, филиал сбербанка и почтовое отделение.

Объекты связи

В настоящее время населению Сериковского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь. Монтированная емкость фиксированной связи составила 230 номеров. Уровень цифровизации низкий, необходима постепенная модернизация сетей. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Воронежской области (УФПС).

В результате анализа современного положения выявлены следующие проблемы в Сериковском сельском поселении, требующие решения на уровне района, т е. не входящие в компетенцию местного самоуправления.

1.В части образовательных учреждений

1.1. Необходима организация дошкольного образовательного учреждения в здании школы в с. Сериково на первую очередь  и строительство .

1.2. Необходимо проведение ремонта школы с учетом обеспечения здания полным инженерным оборудованием.

1.3. Предусмотреть организацию при школе спортивного комплекса (открытые плоскостные сооружения) при совместном финансировании с поселением.

2. В части здравоохранения

2.1. В связи с аварийным состоянием объектов здравоохранения необходимо проведение капитального ремонта данных объектов, либо строительство новых, при каждом из них требуется предусмотреть помещение для организации аптечного киоска. (с. Сериково, с. Макогоново)

5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории Сериковского сельского поселения (уровень поселения)

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселении.

5.2.1. Учреждения социально-культурной сферы

1.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание). Объекты физкультуры и спорта на территории поселения не представлены.

Проектные предложения

Расчетная потребность в данных объектах определена в соответствии с нормативами Методики:

- спортивных залов -3,5 тыс. м2 на 10 000 жителей;

- плавательных бассейнов  750 м2 зеркала воды на 10 000 жителей;

- плоскостных спортивных сооружений -19,5 тыс. м2 на 10 000 жителей.

Исходя из этого, на расчетный срок потребность населения Сериковского поселения  в спортивных объектах составит:

- спортивных залов -210 м2;

-плавательных бассейнов – 45 м2;

-плоскостных сооружений – 1170 м2

Учитывая незначительную потребность в плавательных бассейнах, проектом строительство данного объекта не предусматривается.

Проектом предлагается:

- в с. Сериково – формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта в районе организуемой зоны отдыха поселении, а также в спортивном комплексе школы;

- в с. Макогоново – строительство спортивной площадки

2.Учреждения культуры. Библиотечное обслуживания населения

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками, библиотеки.

Клубные учреждения

До 2004 года в каждом населенном пункте поселения действовало по клубу. В связи со значительным физическим износом зданий, клуб в с. Макогоново был закрыт. В настоящее время работает лишь сельский дом культуры (СДК)  – в с. Сериково на 120 мест, находящийся в аварийном состоянии (износ – более75%).

В соответствии с Методикой населенный пункт с населением до 500 человек может иметь не менее 1-го клубного учреждения мощностью 100-150 зрительских мест.

Проектом предлагается:

- в с. Сериково - строительство культурно-досугового центра с размещением в нем наряду со зрительным залом, интернет-кафе, танцевального зала, помещений для организации досуга по интересам (изо-, фото-судия, шахматный клуб; клуб цветоводов, огородников, народные промыслы, спортивно-тренажерный зал, сауну с бассейном, мини-гостиницу и проч.);

-в с. Макогоново – строительство многофункционального общественного здания с размещением помещений для фельдшерского пункта с аптечным киоском, зрительного зала, организации библиотечного пункта, мастерских по ремонту бытовой техники, обуви, прачечной, химчистки.

Библиотеки

Сериковская сельская библиотека расположена в здании школы, книжный фонд которой насчитывает - 4800 томов, в расчете на1000 жителей - 7,2 томов

Потребность поселения в библиотечном фонде на расчетный срок определена исходя из норматива - 9 томов на 1 жителя (в соответствии с изменениями, внесенными в Методику, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р) в размере 5400 томов. Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей, то есть ежегодно 150 экземпляров.

Проектом предлагается:

- в с. Сериково – модернизация библиотеки при школе, комплектация компьютерным оборудованием, внедрение новых технологий в работе на уроне библиотеки нового поколения;

- в с. Макогоново - организация выездной формы обслуживания, обустройство пункта выдачи книг и библиотечного уголка, в которые регулярно должны доставляться книги и другие носители информации по запросам населения с помощью местных средств транспорта

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

В Сериковском сельском поселении функционируют следующие объекты.

В с.Сериково магазины №18, «Добрый сосед», «Веста»;

В с. Макогоново магазин №17;

Обеспеченность населения предприятиями торговли

Таблица №1

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учреждений. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 4 | 529,4 | м2 торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 800 | В 2,7раз больше норматива |

В соответствии с расчетом емкость предприятий торговли в настоящее время превышает нормативную.

Развитие предприятий торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания будет регулироваться в зависимости спроса на те, или иные виды услуг, уровня покупательной способности населения.

5.2.2.Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд Сериковского сельского поселения по данным паспорта поселения на 01.01.2009г. составил 19,5 тыс.м², жилищная обеспеченность  29,5м²/чел

За период с 2004 по 2009гг. жилищное строительство в поселении не велось и общая площадь жилищного фонда оставалась на одном уровне. Рост жилищной обеспеченности связан с сокращением численности населения.

Динамика изменения основных характеристик жилищного фонда Сериковского сельского поселения за период 2005-2008гг.

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м² | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2. | Всего по поселению в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - Колхоза | % | 10,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - Частный | % | 89,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | м²/чел | 22 | 24 | 24 | 26 |
| 4. | Удельный вес ветхого и аварийного фонда* | % |  |  |  | 1% |

* По данным статистической отчетности (форма №1-жилфонд

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения представлена частными домами с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону №25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.

Инженерное благоустройство жилищного фонда в сельском поселении, кроме газового отопления(7,7%) отсутствует.

Перспективы жилищного строительства

Перспективы жилищного строительства в Сериковском сельском поселении определяются необходимостью улучшения жилищных условий населения, предоставления каждой семье отдельного дома, повышения уровня коммунального обустройства жилищного фонда, создания условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села. Это в свою очередь будет способствовать приостановке миграции молодежи из села, улучшению демографической ситуации.

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в размере 37,5 м²/чел, на первую очередь строительства -32,5 м²/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит 0,7 тыс. м², в том числе на первую очередь 0,2 тыс. м²

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Размеры придомовых участков в новом строительстве в проекте в среднем приняты в размере 0,45 га.

Жилищный фонд Сериковского поселения к концу расчетного срока составит 22,5 тыс. м²,  на первую очередь - 20,5 тыс. м². Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока определен в размере -3,7 тыс. м², на первую очередь - 1,2 тыс. м². Проектом предусматривается жилищное строительство как на свободных территориях (3,2 тыс. м²), так и в сложившейся застройке (0,5 тыс. м²).

По проекту основной объем жилищного строительства предлагается разместить в административном центре поселения. В с. Сериково под жилищное строительство выделено 4 площадки: Западная – 6 га, Южная-9 га, Юго-Восточная -6 га, Северо-Восточная -10 га. Проектом предлагается к освоению в течение первой очереди и расчетного срока Южной и Юго-Восточной площадки, остальные площадки (16 га) представляют резерв для дальнейшего развития жилищного строительства в перспективе, либо при более высоких объемах жилищного строительства в течение расчетного срока.  На данных участках при придомовом участке 0,45 га и среднем размере дома 130 м² можно дополнительно разместить порядка 30 домов обшей площадью 3,9 тыс. м²

В с. Макогоново отдельных площадок под жилищное строительство не выделено. В данном населенном пункте возможно увеличение жилищного фонда за счет реконструкции, модернизации существующих жилых домов, а также строительства новых зданий в сложившейся застройке.

Ориентировочно из общего объема нового строительства в. Сериково предусматривается размещение 3,2 тыс. м² (30 участков под индивидуальное строительство), в том числе на первую очередь 1,1 тыс. м² (8 участков под индивидуальное строительство); в с. Макогоново на расчетный срок – 0,5 тыс.м², в том числе на первую очередь -0,1 тыс. м²

5.2.3.Инженерная инфраструктура

5.2.3.1.Энергоснабжение

Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение Сериковского сельского поселения осуществляется от Воронежской энергосистемы через подстанцию: 35/10кВ Васильевка, на которой установлены два трансформатора мощностью по 4МВА.

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по сетям напряжением 10кВ. Прокладка электросетей 10 кВ воздушная.

Данные по годовому расходу электроэнергии сельским поселением за 2008 год предоставлены не были.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-89*. Согласно нормативам укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок –  950 кВт/ч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит 0,23 кВт на человека;

на первую очередь – 700кВт/ч/чел год, укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки – 0,2 кВт на человека, при числе часов использования максимума нагрузки 3500.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-89*).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Сериковского сельского поселения приведены в таблице №1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Сериковского сельского поселения

Таблица №1.

| № п/п | Сельский населенный пункт | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения чел. | Годовой расход эл.энергии, тыс..кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения чел. | Годовой расход эл.энергии, тыс..кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сериково | 440 | 310 | 90 | 420 | 400 | 100 |
| 2 | Макогоново | 190 | 130 | 40 | 180 | 170 | 40 |
|  | Всего | 630 | 440 | 130 | 600 | 570 | 140 |

Рост электрических нагрузок обусловлен улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения и коммунального обслуживания и развитием сельского хозяйства.

Значительным потребителем электроэнергии станут на перспективу предприятия сельскохозяйственного производства, потребность в электроэнергии сельхозпредприятий может составить порядка 1млн.кВч в год.

Электроснабжение потребителей сельского поселения на все сроки проектирования сохранится от Воронежской энергосистемы.

Распределение электроэнергии новым потребителям сельского поселения намечается от существующей подстанции 35/10кВ Васильевка по сетям 10кВ. Существующие сети  10кВ, РП и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Все потребители первой категории должны быть обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Трасса питающей ВЛ-10кВ приведена на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Распределительные электрические сети напряжением 10кВ на данной стадии проектирования не рассматриваются.

Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Сериковского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки (здание администрации, школа, клуб) осуществляется от мелких отопительных котельных, работающих на угле.

Состояние муниципальных котельных неудовлетворительное. Система теплоснабжения – открытая, тип прокладки сетей – надземная.

Горячим водоснабжением жилой фонд не обеспечивается.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-260С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий), Вт/м2 общей площади, для индивидуальной застройки:

–	существующая застройка 		–	205В т/м2

–	новая застройка			–	174В т/м2

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;

– для новых зданий – 0,6.

Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить всю существующую и новую общественную застройку. Вся жилая застройка будет обеспечиваться от индивидуальных котельных на газовом топливе и миникотельных.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 2; тепловые нагрузки  нового строительства  - в таблице №3.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Сериковского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Сельский населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сериково | 13,5 | 440 | 2,73 | 0,68 | 0,28 | 3,70 | 3,18 |
| 2 | Макогоново | 7 | 190 | 1,43 | 0,36 | 0,14 | 1,93 | 1,66 |
|  | Всего | 20,5 | 630 | 4,17 | 1,04 | 0,43 | 5,63 | 4,84 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сериково | 15,3 | 420 | 3,04 | 0,76 | 0,33 | 4,13 | 3,55 |
| 2 | Макогоново | 7,2 | 180 | 1,46 | 0,37 | 0,15 | 1,98 | 1,70 |
|  | Всего | 22,5 | 600 | 4,50 | 1,12 | 0,48 | 6,10 | 5,25 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора нового строительства

Сериковского сельского поселения

Таблица №3

| № п/п | Сельский населенный пункт | Площадь вводимого жилого фонда, тыс.м2 | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сериково | 1,1 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,27 | 0,23 |
| 2 | Макогоново | 0,1 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего (окрунгленно) | 1,2 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,30 | 0,25 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сериково | 3,2 | 0,56 | 0,14 | 0,08 | 0,78 | 0,67 |
| 2 | Макогоново | 0,5 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,10 |
|  | Всего (округленно) | 3,7 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,90 | 0,80 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 4,8Гкал/час(5,6МВт), на расчетный срок – 5,25Гкал/час(6,1МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки сохранится от существующих котельных за счет их расширения,  реконструкции и перевода на газовое топливо.

На весь проектный период предусматривается реконструкция всех котельных и их оборудования, а также тепловых сетей. В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать изоляционные материалы из пенополиуретана, снижающие теплопотери и увеличивающие срок службы сетей.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газовыми котельными для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, детских учреждений, спорта и т.п.).

Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение Сериковского сельского поселения осуществляется сжиженным и природным газом.

Природный газ подается в Сериковское сельское поселение по газопроводу высокого давления «Ударник – Сериково» на ГРП-Сериково.

Система газовых сетей двухступенчатая – газопроводами высокого и низкого давления.

Природным газом, согласно паспорту Сериковского поселения, обеспечено около 100% жилого фонда. Протяженность газовых сетей - 10 км

Часть населения обеспечена сжиженным газом, расход которого за 2008 год составил 27 тн

Проектная схема

Газоснабжение потребителей Сериковского сельского поселения будет осуществляться, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и в качестве топлива для котельных.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения принят в соответствии со СП 42-101-2003 для потребителей усадебной застройки 300 нм3/год на человека с учетом установки газовых водоподогревателей.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения сельского поселения приведен ниже, в таблице №4

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

Таблица №4

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Сериково | 440 | 0,13 | 420 | 0,13 |
| 2 | с Макогоново | 190 | 0,06 | 180 | 0,05 |
|  | Всего (окр) | 630 | 0,2 | 600 | 0,2 |

Расход газа на отопление жилой застройки сельского поселения составит на I очередь – 2,7млн.нм3/год, на расчетный срок – 3млн.нм3/год и приведен ниже, в таблице №6

Расход газа на отопление жилой застройки

Таблица №6

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сериково | 3,18 | 1,8 | 3,55 | 2,0 |
| 2 | Макогоново | 1,66 | 0,9 | 1,70 | 1,0 |
|  | Всего | 4,84 | 2,7 | 5,25 | 3,0 |

Годовой расход газа

Таблица №7

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой расход газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Отопление жилой застройки | 2,7 | 3,0 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | 0,3 | 0,4 |
|  | Всего | 3,2 | 3,6 |

Охват газоснабжением природным газом Сериковского сельского поселения на расчетный срок составит 100%.

Подача природного газа в сельское поселение будет осуществляться по существующим газопроводам высокого давления через ГРП.

Сжиженный газ будет использоваться, в основном, для автотранспорта и небольших потребителей, удаленных от газопроводов природного газа..

Трассы газопроводов высокого давления и местоположение ГРП показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Газопроводы низкого давления на стадии генерального плана не рассматриваются.

5.2.3.2.Водоснабжение

# Существующее положение

В настоящее время, в соответствии с паспортом сельского поселения, водопроводом оборудовано 80% жилищного фонда. Протяженность водопроводных линий ~ 10км, диаметры основной сети 100-110мм.

Характеристика водопроводного хозяйства*

Таблица №1

| Населенный пункт | К-во арт. скважин | Водонапорные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Сериково | 2 | 1 В.Б. – 30м3 1 В.Б. – 15м3 | высокий процент износа сетей |
| с.Макогоново | 1 | 1 В.Б. |  |

Источники водоснабжения

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются тремя отдельными буровыми скважинами, колодцами и тремя водонапорными башнями.

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица№2

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС и выше, что для  Серковского сельского поселения составляет  около 153дней или порядка 42% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение от системы горводопровода подсчитаны в таблице №3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №3

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,63/0,6 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Сериковского сельского подсчитаны в таблицах №4 и №5 и составляют (округлённо):

| на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,6 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,7 тыс. м3/сут |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,8 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,9 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30м

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство 2-х водонапорных башен и бурение 2-х скважин в с. Сериково; установку станций очистки питьевой воды (обезжелезивания).

Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30% от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30м.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе не показаны

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

Таблица№4

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Сериково | Макогоново | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,44 | 0,19 | 0,63 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,44 | 0,19 | 0,63 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,13 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,15 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 205 | 205 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица№5

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Сериково | Макогоново | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,42 | 0,18 | 0,60 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,10 | 0,04 | 0,14 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,42 | 0,18 | 0,60 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,11 | 0,05 | 0,15 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,15 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,1 | 0,17 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 251 | 251 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 200 | 200 |

5.2.3.3. Водоотведение

# Существующее положение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Сериковском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

# Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 1 и №2 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Сериковском сельского подсчитаны в таблицах №1 и №2 и составляют (округлённо):

| На I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,12 тыс. м3/сут |
| На расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,14 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным.

Для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации).

Расходы сточных вод на I-ую очередь

Таблица№1

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Сериково | Макогоново | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,44 | 0,19 | 0,63 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,12 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе, от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 184 | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

Таблица№2

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Сериково | Макогоново | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,42 | 0,18 | 0,60 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности |  | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,10 | 0,04 | 0,14 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1 | 0,0 | 0,14 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе,от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 230 | 230 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 200 | 200 |

5.2.4.Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входит решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом. В такой системе к транспортной инфраструктуре относятся:

-строительство улиц и дорог местного значения общего пользования, а также мостов и иных транспортных сооружений, расположенных на данных дорогах;

-содержание данных дорог и искусственных дорожных сооружений;

-предоставление транспортных услуг населению;

-обслуживание транспорта общего пользования сельских поселений и транспорта, принадлежащего населению.

Следует учитывать, что для сельских поселений играет большую роль возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального и регионального (межмуниципального) значения.

В Cериковское сельское поселение входит два населенных пункта с.Сериково и с.Макогоново. Село Сериково – административный центр поселения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым и грунтовым покрытием на территории Сериковского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Покрытие | Протяженность (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| село Сериково |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улица Декабристов | твердое | 420 |
| 2 | Улица Новая | грунтовое | 300 |
| 3 | Улица Первомайская | грунтовое | 700 |
| 4 | Улица Крупской | твердое | 580 |
| 5 | Улица Советская | твердое | 1600 |
| 6 | Улица Октябрьская | грунтовое | 1800 |
| 7 | переулки | грунтовое | 2200 |
| Село Макогоново |  |  |  |
| 8 | Улица Садовая | твердое | 1300 |
| 9 | Улица Зеленая | твердое/грунтовое | 700/700 |
| 10 | переулки | грунтовое | 1300 |

В настоящее время в границах поселения протяженность автомобильных дорог 11,6км из них: с твердым покрытием-4,6км, с грунтовым покрытием-7,0км.

По южной границе поселения проходит участок региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка 7,5км с асфальтобетонным покрытием III технической категории. Этой дорогой центр Сериковского сельского поселения связан с муниципальным центром - г.Бутурлиновка.

В западной части поселения проходит региональная дорога «Елань-Колено-Бутурлиновка»-с.Терехово (7,7км IVтехнической категории), к которой примыкает региональная дорога с.Макогоново – с.Сериково (4,5км IVтехнической категории).

Местные подъездные поселковые дороги и поселковые улицы и дороги общего пользования не имеют благоустройства. Исключением в с.Сериково являются ул.Советская, ул.Крупской, ул.Декабристов, которые в настоящее время имеют асфальтобетонное покрытие. В с.Макогоново улица Садовая  имеет асфальтобетонное покрытие, а улица Зеленая имеет его частично.

Связь Сериковского поселения с муниципальным центром – г.Бутурлиновка осуществляется по региональным дорогам и составляет 31км.

Расстояние от центра сельского поселения до областного центра – г.Воронеж – 180км.

Одним из главных преимущественных факторов расположения сельского поселения, влияющим на развитие территории, является близость к районному центру – г.Бутурлиновка.

В настоящее время автомобилизация на 1.01.09г. в Сериковском  поселении составляет следующие величины:

| № | Количество машин | принадлежащих физическим лицам | принадлежащих юридическим лицам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | легковых | 37 | 4 |
| 2. | грузовые | 8 | 17 |
| 3. | автобусы | - | 1 |
| 4. | мотоциклов и мотороллеров | 18 | - |
| 5. | тракторы | 5 | 32 |
| 6. | комбайны | - | 10 |

Личные легковые машины хранятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Обслуживание подвижного состава Сериковского поселения производится в г.Бутурлиновка.

Поселение обслуживается автобусами Бутурлиновского предприятия. Пассажирские перевозки рейса Бутурлиновка – Васильевка осуществляются 2 раза в день. В селах имеются по одной остановки пассажирского транспорта, расположенные в центре поселений на ул. Советской в с.Сериково и на ул.Садовой в с.Макагоново. В с.Сериково необорудованная, в с.Макогоново приспособленная. Существующий пассажирский транспорт не удовлетворяет потребности населения.

К проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

-необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения Сериковское;

-обеспечение техническим обслуживанием подвижного состава индивидуальных легковых машин населения, проживающего в с.с.Сериково и Макогоново.

-организация подъезда к рекреационным зонам.

В настоящем проекте рассматриваются следующие необходимые мероприятия, входящие в полномочия местного самоуправления.

| 1. | Благоустройство существующих дорог и улиц общего пользования в Сериковском сельском поселении | Асфальтовое покрытие шири-ной 7м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Строительство дорог к рекреационным зонам с.Сериково № I-0,4 км, №II-0,4км, при условии развития территории у Бражниковских прудов-0,4 км |  |
| 3. | Реконструкция дороги к действующему кладбищу в урочище Бражниково |  |
| 3. | Строительство АЗС в с.Сериково в районе въезда в поселение на автомобильной дороге Елань-Колено-Бутурлиновка на 1 колонку. Расчет произведен на основании прогнозируемого роста на расчетный срок величины существующей автомобилизации и населения. | Выделение территории для предпринимателей |
| 4. | Организация увеличения количества рейсов автобусов для связи с центром поселения и областным центром | На базе автотранспортного предприятия г.Бутурлиновка или частного предпринима-тельства. |
| 4. | Устройство основных посадочных площадок на плановых остановках автобуса | Устройство крытых площадок. |

Предлагаемое настоящим проектом устройство дорог с асфальтовым покрытием в с..Сериково составит:

на I очередь – 0,7км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Первомайская – 0,7км;

На расчётный срок – 1,8км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Октябрьская – 1,8км;

с.Макагоново составит:

На расчётный срок – 07км с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Зеленая – 0,7км

Кроме того,на I очередь:

-устройство крытых посадочных площадок на остановках автобуса в с.с.Сериково и Макогоново.

-строительство стоянок автомобилей около ФАПа в с.с.Сериково и Макогоново-5м/м.;

-строительство стоянки автомобилей на 5м/м у администрации с.Сериково.

В основу формирования проектируемой структуры поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке с учетом естественных и искусственных препятствий.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна следует принимать в зависимости от категории улиц сельских улиц и дорог в соответствии со СНиП 2. 07. 01- 89*(таблица 9).

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

5.2.5.Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории поселения функционирует три кладбища – в с. Сериково, с. Макогоновои в ур.Бражниково.

Проектом предлагается закрыть кладбище в с.Сериково в связи с его расположением в непосредственной близости от жилой застройки, что противоречит санитарным нормам. Генеральным планом сохраняются кладбище в с. Макогоново с увеличением площади на 0,2 га и ур.Бражниково. В целом по поселению расчетная потребность в кладбищах в соответствии с требованиями СНиП составляет 0,2 га.

5.2.6.Озеленение и благоустройство территории

Система зеленых насаждений. Рекреационные зоны.

Сериковское сельское поселение по своим ботанико-географическим условиям расположено на юге лесостепной зоны. Естественная растительность мало сохранилась и представлена остатками сильно измененных группировок растений.

На территории поселения общая площадь зеленых насаждений по обмеру чертежа опорного плана составляет 210,4га, что соответствует 2,5% общей площади, из них:

- Защитные лесополосы 186га;

- Лесные колки 24,4га;

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Сериковского поселения в настоящее время отсутствуют.

Нормативная потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования на сегодняшний день по СНиП2.07.01-89 составляет 14.4м2/чел. (допускается увеличивать площадь озелененных территорий на 20% в условиях лесостепной зоны).

Расчет нормативной (СНИП 2.07.01 – 89*г.) потребности поселения в озелененных территориях общего пользования.

Таблица №1

| Населенные пункты | Нормативная потребность (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | I очередь | Расчетный срок |
| Сериковское | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Макогоново | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Итого: | 1 | 1 | 0,9 |

Проектный план

Проектная система зеленых насаждений общего пользования строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и базируется на основе структуры природных ландшафтов и существующих зеленых массивов.

На первую очередь проектом закладывается 2,2 га насаждений общего пользования; на расчетный срок, площадь объектов озеленения составит 3,1 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования будет превышать нормативную потребность населения, однако это целесообразно в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий и включением существующих зеленых массивов в единую систему озеленения.

Список проектных зеленых насаждений общего пользования.

Таблица№2

| № | Наименование (номер объекта на чертеже) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | с. Сериково |  |  |
| 3 | Бульвар центральный | 1,2 | На Iочередь |
| 4 | Сквер у стадиона | 0,7 | На Iочередь |
| 5 | Сквер в створе ул. Первомайской | 0,9 | На расчётный срок |
| 6 | с.Макагоново |  |  |
| 7 | сквер | 0,3 | На Iочередь |
| 8 | Всего: В том числе I очередь: | 3,1 2,2 |  |

Проектом предлагается на первую очередь озеленение и благоустройство центральной части населенного пункта с.Сериково. На ул.Советской проектируется Бульвар и сквер у стадиона. Организация бульвара предусматривает декоративное озеленение, закладку освещенной аллеи и установку малых декоративных форм. Сквер у стадиона проектируется на базе существующего зеленого массива и предполагает благоустройство и организацию детской зоны для активных игр с горками и качелями.

В соответствии с архитектурно планировочными решениями на расчетный срок предлагается организация в с.Сериково сквера в створе ул.Первомайской площадью 0,9га. На территории сквера необходимо проведение работ по декоративному озеленению и благоустройству. В с.Макагоново на первую очередь проектируется сквер площадью 0,3га.

Для улучшения экологической обстановки, повышения эстетической привлекательности территории и формирования единой системы зеленых насаждений необходимо озеленение улиц и дорог с формированием газонов и посадкой древесных и кустарниковых пород. В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон.

Выводы:

- Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Сериковского поселения в настоящее время отсутствуют.

- Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение естественных природных ландшафтов и вовлечение существующих зеленых массивов.

- Обеспеченность насаждениями общего пользования на первую очередь составит 1,9га; на расчетный срок 3,1га. Превышение нормативной потребности является целесообразным в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий и включением существующих зеленых массивов в единую систему озеленения.

- В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

5.2.7.Создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения

В Сериковском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения. На сегодняшний день, в поселении преобладает неорганизованный отдых.

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счёт организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха, включающих парки, сады, спортивные площадки, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 16,8га (см. ниже, таблицу №3). Предлагаемые зоны отдыха расположены у прудов и зеленых массивов.

На первую очередь проектом намечено:

  - Развитие рекреационной зоны у пруда «Большой» площадью 9,2 га. На данной территории предусматривается организация пляжа, частичное озеленение, прокладка дорожно-тропиночной сети и игровых спортивных площадок.

  - Развитие зоны отдыха в районе Бражниковских прудов. При условии развития территории Бражниковских прудов предлагается строительство кэмпинга у региональной дороги «Елань-Колено-Бутурлиновка».

На расчётный срок проектом намечено:

Организация зоны отдыха у прудов «Торопчанского» и «Бесхозного», которая может стать популярным местом активного отдыха местного населения. На территории зоны предлагается организация стадиона, теннисного корта, детской игровой площадки, благоустройство пляжа частичное озеленение и прокладка дорожно-тропиночной сети.

Основные принципы развития рекреационных зон:

- сохранение традиционных видов отдыха

- сохранение сложившихся и развитие новых мест массового отдыха;

- обязательное полное обустройство инженерной инфраструктурой всех объектов рекреации;

Характеристика территорий, рекомендуемых для рекреационного освоения

Таблица№3

| №№ п/п | Рекреационная зона | Площадь, га | Современное использование территорий | Специализация зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В районе пруда «Большой» | 9,2 | Неорганизован-ная рекреация | Детский и семейный отдых, отдых выходного дня, пляжный отдых; Спортивные игровые площадки; Площадки для пикника. На I очередь |
| 2 | Развитие зоны отдыха в районе Бражниковских прудов |  |  | Строительство кемпинга, Детский и семейный отдых, отдых выходного дня. На I очередь |
| 3 | В районе прудов Торопчанского и Бесхозного | 7,6 |  | Детский и семейный отдых выходного дня, пляжный отдых; Стадион Расчётный срок |
| 4 | Итого: | 16,8 |  |  |

Местная рекреация является мощным импульсом хозяйственного и социального развития территорий, отвечает задаче рационального использования местных ресурсов, стимулирует формирование инфраструктуры и отрасли сферы обслуживания.

Выводы:

- На сегодняшний день в Сериковском сельском поселении преобладает неорганизованный отдых.

- В поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения.

- Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 16,8га.

- На первую очередь предлагается развитие рекреационной зоны у пруда «Большой» площадью 9,2га и в районе Бражниковских прудов

5.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.23.8. в генеральном плане поселения должен быть определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно 131-ФЗ в  полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них поражающих факторов.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

Предложения генплана по обеспечению жизнедеятельности поселения в части транспортной, инженерной, социально-коммунальной инфраструктуры соответствуют требованиям ГО и отражены в соответствующих разделах данного проекта.

5.3.Земельные участки, предназначенные для размещения капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения.

Объекты регионального значения

В западной части поселения проходит региональная дорога «Елань-Колено-Бутурлиновка», к которой примыкает региональная дорога с.Макогоново – с.Сериково (4,5км IVтехнической категории).

На территории Сериковского поселения расположены объекты муниципальной (районной) собственности Бутурлиновского района:

- здание школы в с. Сериково;

-дошкольное образовательное учреждение в с. Сериково;

-фельдшеаско-акушерские пункты;

- почтовое отделение;

Муниципальные (местные) объекты:

- здание администрации;

-сооружения предназначенное для электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

- автомобильные дороги общего пользования;

-пожарное депо;

- библиотеки;

- дом культуры, культурно-досуговый центр;

-спортивные площадки;

-защитные лесополосы;

-лесные колки;

-зеленые насаждения общего пользования;

-пруды;

-кладбища.

Территории существующих и предложенных к строительству объектов капитального строительства отображены на Схеме границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения

6.Охрана окружающей среды

6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

## 6.1.Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

6.2.1.Состояние воздушного бассейна

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн в с.п.Сериковское являются машинно-тракторные мастерские, котельные и автотранспорт.

Машинно-тракторные мастерские занимаются сварочными работами, в результате чего в окружающую среду выбрасывается пыль, марганец, оксид углерода и др.. На рассматриваемой территории зарегистрировано 132 автомобиля. Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, углеводородов в атмосферу.

Теплоснабжение общественной застройки сельского поселения осуществляется от локальных отопительных котельных. Всего на рассматриваемой территории находятся в эксплуатации 2 отопительные котельные (с.Макогоново, с.Сериково). Котельные работают на газе. Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу в результате работы котельных, являются оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, предельные углеводороды.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в поселении не проводятся.

6.2.2.Комплексное использование водных ресурсов

Источники поверхностных вод на территории Сериковского поселения отсутствуют. Имеющиеся небольшие пруды не могут служить источниками водоснабжения как населения так и промышленности.

Подземные воды относятся к апт-сеномаскому терригенному  водоносному горизонту (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Основные характеристики поверхностных и подземных водоисточников приводятся в специальных разделах «Гидрологическая характеристика, Ресурсы поверхностных вод» и Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы».

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Водопотребление

Все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

В настоящее время частично централизованное водоснабжение имеется только в с.Сериково. В остальных населённых пунктах население пользуется водой из индивидуальных и общественных колодцев.

На перспективу источником водоснабжения остаются подземные воды

Подробно вопросы водоснабжения даются в специальном разделе «Водоснабжение»

Водоотведение.

Канализация во всех населённых пунктах поселения отсутствует.

На перспективу намечается очистка сточных вод на локальных очистных сооружений с использованием очищенных стоков на полив.

Гидротехнические сооружения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений и постановлением Правительства РФ от 16.10.97г. №1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» надзор за безопасностью ГТС возложен на Управление Росприроднадзора по Воронежской области

Всего на территории поселения имеется 16 ГТС. Из общего количества ГТС 5 напорные, находящиеся в собственности частных предпринимателей и организаций, а остальные безхозяйные.

Ниже приводятся характеристики напорных ГТС

Характеристика напорных ГТС

Таблица №

| №№ п/п | Наименование балансодержателя | Наименование эксплуатирующей организации | Местоположение ГТС | Объём пруда, млн.м3 | Состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Правда» с.Сериково | ООО «Правда» с.Сериково | Пруд Большой с.Сериково | нсв | Разрыта плотина, требуется ремонт донника |
| 2 | ООО «Правда» с.Сериково | ООО «Правда» с.Сериково | Пруд Свинарский, с.Сериково | нсв | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |
| 3 | ООО «Правда» с.Сериково | ООО «Правда» с.Сериково | Приток лога Макогонов, с.Макогоново | нсв | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |
| 4 | Юрьев И.Н. г.Бутурлиновка | Юрьев И.Н. г.Бутурлиновка | Балка Терновая, в 5км от с.Сериково | нсв | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |
| 5 | Тивтунов С.В. г.Бутурлиновка | Тивтунов С.В. г.Бутурлиновка | Балка Терновая, в 5км от с.Сериково | нсв | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |

Создание ГТС, регулирующих речной сток, позволяет рационально использовать водные ресурсы и способствует снижению активности эрозионных процессов, характерных для области. При правильной эксплуатации сооружений, не происходит заиление малых рек, в период водного дефицита водоёмы в хозяйстве незаменимы и являются благом для природного ландшафта.

Построенные пруды предназначены для хозяйственных нужд, рыборазведения, рекреации, защиты от эрозии.

Основная масса прудов построена в период с 1975 по 1985гг. Существующие пруды требуют проведение ремонтно-восстановительных работ, невыполнение которых может привести к аварийным ситуациям.

Ежегодно на ГТС проводятся проверки Водной службой ГУПР, совместно с администрацией районов, ГУ МЧС России по Воронежской области и ФГУ «Управление Воронежмелиоводхоз».

Среди наиболее характерных нарушений следует выделить:

- отсутствие финансирования мероприятий по эксплуатации ГТС

- неудовлетворительное техническое состояние водопропускных сооружений, тел плотин,

- отсутствие мониторинга за состоянием ГТС,

- отсутствие квалифицированной эксплуатационной службы и правоустанавливающих документов на эксплуатацию ГТС.

Пруды не имеют декларации безопасности.

По согласованию с руководителями хозяйств главой местного самоуправления района было принято постановление от 3 апреля 2000 года №98 "О выделении водоемов для спортивной рыбной ловли и массового отдыха жителей г.Бутурлиновка", которое действует и по настоящее время.

Согласно выше названного постановления для спортивной рыбной ловли на территории поселения выделены пруды Верхний и Нижний Бражниково.

Перед сдачей водоема в аренду, оформляется лицензия на пользование поверхностным водным объектом с целью рыборазведения в Главном управлении природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Воронежской области

Условия аренды, предусматривают соблюдение ФЗ "Об охране окружающей среды", Водного Кодекса РФ, ФЗ "О безопасности ГТС"

В целях предупреждения аварийных ситуаций на водоемах, владельцы ГТС или собственники ГТС обязаны соблюдать требования ФЗ от 21.07.97 г №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Положения об эксплуатации ГТС и обеспечение безопасности ГТС"

6.2.3.Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

В Сериковском сельском поселении нет предприятий, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

Ежегодно на территории с.п.Сериковское образуется 0,5тыс.тонн твердых и жидких бытовых отходов. Санитарная очистка населённых пунктов осуществляется населением индивидуально.

На территории поселения имеются две санкционированные свалки в с.Сериково и с.Макогоново. Свалка в с.Сериково существует с 1993 года, площадь свалки – 1 га, объём накопленных отходов составляет 900 м3, процент заполнения свалки – 30%.

Санкционированная свалка в с.Макогоново функционирует также с 1993года, площадь свалки – 0,9 га, объём накопленных отходов составляет 300 м3, процент заполнения – 10%.

Метод обезвреживания – обвалование бульдозером. Вывоз жидких бытовых отходов не организован.

По данным администрации состояние свалок удовлетворительное, расширения не требуется. В вопросе размещения, существующие свалки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Расстояние до жилой застройки составляет 500 метров. В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 санитарно-защитная зона от усовершенствованных свалок составляет 1000м.

На рассматриваемой территории образуются сельскохозяйственные отходы. В основном, этот вид отходов образуется в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

В 2000 метрах к юго-востоку от с.Сериково расположен скотомогильник площадью 200 м2. Санитарно-защитная зона скотомогильника согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 составляет 1000 метров. Скотомогильник требует ремонта.

В целях снижения негативного влияния ТБО на окружающую среду, на территории Бутурлиновского района в целом проводится природоохранная акция «Чистая земля». В рамках этой акции организуются субботники по уборке территории поселений и населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, выявление нарушений в экологическом законодательстве.

6.3.Природоохранные мероприятия

6.3.1.Охрана воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения в результате реализации решений Схемы Территориального планирования с.п.Сериковское.

Настоящим проектом предусматривается на территории с.п.Сериковское развитие сельскохозяйственного производства. Генеральным планом предлагается восстановление фермы крупного рогатого скота (до 1200голов) и свиноводческой фермы (до 4тыс.голов) в окрестностях с.Сериково. Ориентировочные санитарно-защитные зоны от этих предприятий составят 300 метров.

Территории под предприятия сельского хозяйства должны выбираться с учетом экологических требований, с подветренной стороны от поселка, вне жилой застройки с максимальными санитарными разрывами и с учетом планировочных ограничений.

С учетом экологических требований необходимо обеспечить выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Организация санитарно-защитных зон. При размещении и строительстве новых производственных объектов в с.п.Сериковское необходимо учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- Благоустройство дорог в с.п.Сериковское. Твердое покрытие автодорог значительно сокращает содержание пыли в атмосферном воздухе.

- Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

6.3.2.Охрана водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнение водоёмов,

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Централизованные системы водоснабжения являются основными в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения населённого пункта. Развитие их обеспечивается реализацией специальных программ питьевого водоснабжения, которое подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития населённого пункта.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом

Для оперативного контроля количества потребляемой и отводимой воды в соответствии с пунктом 16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 10апреля 2007г. №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» все водопотребители должны вести учёт забираемой воды на каждом водозаборе. Порядок ведения учёта забираемой воды определён Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №205 от 08.07 2009г «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учёта объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества

Для экономии воды в коммунальном секторе в перспективе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной

Как указывалось выше в подразделе «Водопотребление» основным источником водоснабжения города являются подземные воды, количество которых обеспечивает потребности как на современном этапе, так и на перспективу.

Основным мероприятием по обеспечению водой населения и предприятий является проведение мероприятий по разведке подземных вод на территории поселения с оценкой запасов подземных вод, необходимых для полного обеспечения населения и промышленности.

Другим важным мероприятием является обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подробно этот вопрос освещен в разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременных ремонт проводящей сетей.

В настоящее время сбросов сточных вод в водные объекты на территории поселения нет. Это положение сохранится и на перспективу Подробно вопросы водоотведения и очистки стоков приведены в разделе «Водоотведение».

Немаловажным мероприятием в деле охраны водоёмов является организация поверхностного стока и очистка ливневых вод. Подробно этот вопрос освещён в разделе «Инженерная подготовка территории».

Водоохранные зоны для временных водотоков не устанавливаются. Однако, настоящим проектом предусматривается использование прудов на балке Терновая (Верхний и Нижний Бражников ) и яре Макогонов (Большой) для рекреационных целей. В целях защиты этих водных объектов предлагается установление водоохраной зоны, совмещённой с прибрежной защитной полосой шириной 20-40 м в зависимости от уклона берега.

В границах выделяемых защитных полос запрещается:

- распашка земель,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей

- движение и стоянка транспортных средств.

6.3.3.Охрана почв

Почвенный покров является основным природным богатством Сериковского сельского поселения. На сегодняшний день почвы испытывают значительные антропогенные нагрузки, связанные с интенсивным сельскохозяйственным использованием территории в результате чего, в почве могут происходить глубокие, а порой необратимые процессы, переводящие почвенную среду в иное качественное состояние.

Почвы данной территории подвержены водной эрозии, особенно интенсивные эрозионные процессы наблюдаются на приовражных склонах, днищах балок.

Водная эрозия губительно действует на почву, снижая ее плодородие, и нанося огромный ущерб сельскохозяйственному производству.

При оврагообразовании происходит систематическое ухудшение конфигураций полей и формирование межовражных выступов, что приводит к потерям земли и снижению производительности машин и механизмов. Прилегающие к оврагам земли часто переходят в категорию «бросовых».

Для защиты почв от эрозии и других деградационных процессов, необходима организация биоинженерных сооружений в состав которых входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Лесомелиоративные мероприятия являются одним из наиболее эффективных методов борьбы с деградацией почв. Полезащитные и приовражные полосы способствуют задержанию снега, равномерному таянию и переводу поверхностного стока атмосферных осадков в грунтовые воды, укрепляют склоны оврагов, балок, улучшают микроклимат. Для охраны почвенного покрова необходимо восстановление, реконструкция защитных лесополос.

Плодородие почв во многом определяется содержанием в них гумуса. В связи со значительными нагрузками черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации. Для поддержания плодородия почв необходимо регулярное внесение органических удобрений.

Одной из сложных агроэкологических проблем охраны плодородия черноземов является неуклонный рост техногенной нагрузки на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В настоящее время на территории действует «Областная целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв до 2012г.», однако реализация программы затруднена в связи с нехваткой средств.

Выводы:

- Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная эрозия, дегумификация и переуплотнение почв. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

- Черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо регулярное внесение органических удобрений.

- Для поддержания плодородия почв необходим полный комплексный переход к ландшафтным принципам ведения земледелия.

6.3.4.Организация санитарной очистки

Решение проблемы обращения с отходами является обязательным условием для создания комфортных и безопасных условий проживания для жителей поселения.

В соответствии с Подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г и на период до 2020 года», разработанной в составе Областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы» предусматривается вовлечение Сериковского сельского поселения в централизованную районную систему сбора и удаления ТБО.

Основные направления в сфере обращения с отходами сводятся к следующему:

- Максимальное вовлечение ресурсного потенциала отходов за счет исключения захоронения отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами путем внедрения раздельного сбора, внедрения современных систем сортировки отходов, создания (развития) производств по переработке вторсырья.

- Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение.

- Укрупнение объектов, осуществляющих утилизацию отходов, путем строительства межмуниципальных объектов по переработке и обезвреживанию отходов.

- Максимальное привлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами.

- Применение кластерного подхода к поступлению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Бытовые отходы, образованные на территории с.п.Сериковское предусматривается вывозить на проектируемый комплексный полигон ТБО Бутурлиновского района. В населенных пунктах поселения предлагается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов емкостью (30м3), оснащенных системой «Мульти-лифт» (по типовому проекту), предусмотренных ДОЦП «Экология и природ-ные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы»;

Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в районной схеме обращения с отходами.

Существующие свалки в с.Сериковское и с.Макогоново подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В настоящем проекте принято ежегодное увеличение отходов на 3% в год.

Норма накопления отходов на расчетный срок (2030 год) ориентировочно составит 2 м3.

В таблице №1 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок.

Ориентировочные расчёты образования ТБО по населённым пунктам Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района на расчётный срок

(СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

Таблица№1

| Названия поселений | Численность населения На 2025г | Проектный норматив образования ТБО | Кол-во образования ТБО | Отбор утильной части ТБО (30%) | Количество отходов на захоронение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м3/чел. год тн/чел. год | м3/тн в год | м3/тн в год | м3/тн в год |
| Всего по Сериковскому поселению | 600 | 2 0,7 | 1200 420 | 360 126 | 840 294 |
| Сериково | 420 | 2 0,7 | 840 294 | 252 88,2 | 588 206 |
| Макагоново | 180 | 2 0,7 | 360 126 | 108 38 | 252 88 |

На расчетный срок ожидается образование порядка 1,2тыс.м³. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 30% утильной фракции составит около 0,84тыс.м³. Утильная часть отходов составит около 0,36тыс.м3.

Настоящим проектом предусматривается закрытие существующего скотомогильника с дальнейшей рекультивацией территории. Утилизация трупов предусматривается на строящемся в  Воронежской  области в Петропавловском районе заводе по переработке биоотходов. Предприятие начнет работу в конце 2012 года, выход на проектную мощь предполагается в 2013 году.

6.3.5.Охрана ландшафтов

Интенсивное освоение земель Сериковского сельского поселения привело к нарушению естественного растительного и почвенного покрова на большей части территории. В сложившихся хозяйственных условиях важнейшей проблемой является сохранение и восстановление оптимального соотношения естественных и освоенных территорий.

Для территории поселения особое значение имеют защитные лесные полосы. Они оказывают огромное воздействие на состояние агроландшафтов в результате выполнения таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, и влияние на формирование микроклимата.

На сегодняшний день проблема принадлежности защитных лесных полос является общеобластной и до сих пор не решена. Мероприятия по поддержанию, восстановлению и реконструкции нуждающихся защитных лесных полос не осуществляются. В области разрабатывается законопроект о передаче защитных лесных полос в собственность сельхоз предприятий. В контексте данного законопроекта должны быть решены вопросы по охране и защите данных лесополос.

Необходимо проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и реконструкции существующих защитных лесных полос.

На территории района необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе, что позволит использовать природные ресурсы, не нарушая равновесия в ландшафтных экосистемах и создаст условия для воспроизводства и саморегуляции ресурсов.

Выводы:

      - В сложившихся хозяйственных условиях особое значение имеют защитные лесные полосы.

      - На первую очередь необходимо осуществить восстановление и реконструкцию существующих лесных полос.

      - На территории района необходимо комплексно применять систему земледелия на ландшафтной основе.

6.4.Инженерная подготовка территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89 * «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (М, 2006г.).

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство прудов;

- Благоустройство оврагов,

- Благоустройство пляжей,

- Рекультивация нарушенных территорий.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на схеме «Инженерная подготовка территории. Зоны с особыми условиями» масштаба 1:10000 с сечением сплошных горизонталей через 5м.

1.Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории Сериковского сельского поселения является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод и способствует предотвращению росту оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока; в схеме не учитываются.

Водоотвод с территории с.Сериково и с.Макогоново намечается осуществить системой открытых водостоков. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,6м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, а также коммунально-складских зон во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м и глубиной до 1,0м. Водоотвод намечается самотеком.

Водоприемниками водосточной сети являются пруды, расположенные с северной стороны от с.Сериково, а также «Косылянский-1» и «Макогоновский» около с.Макогоново. Часть стоков поверхностных вод от с.Сериково и с.Макогоново после предварительной очистки сбрасывается в овраги.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается распределительная камера. Разделение должно проводиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Для очистки поверхностного стока, поступающего с территорий с.Сериково и с.Макогоново генпланом предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа – 100м.

На отдельных участках в с.Сериково и с.Макогоново, учитывая незначительную площадь водосбора (20га и менее), очистка поверхностного стока намечается локальными очистными сооружениями – фильтрующими траншеями-поглотителями. Для этого на устьевых участках дождевых коллекторов за колодцем-делителем устраивается сухой колодец с обратным клапаном, а за ним – траншея-накопитель.

В генплане дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съемки и стадии проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.

2.Благоустройство прудов

Для аккумуляции поверхностного стока в весенний период в местных понижениях рельефа созданы искусственные водоемы (пруды), используемые местным населением для хозяйственных нужд. Всего на территории сельского поселения 16 прудов.

Проектом генплана предлагаются следующие мероприятия по благоустройству прудов:

- расчистка дна прудов от загрязнённых донных отложений и избыточной водной растительности;

- на отдельных неукрепленных участках уполаживание береговых склонов с заложением 1:2 и укрепление посевом трав или посадкой древесно-кустарниковой растительности.

- реконструкция плотин на прудах, где это требуется – подсыпка гребня плотин до незатапливаемых отметок и укрепление откосов.

3.Благоустройство оврагов

Территория Сериковского сельского поселения прорезана овражной сетью. Глубина оврагов от 3 до 9м, длина от десятков метров до нескольких километров.

Овражная эрозия приурочена к склонам речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. В Сериковском сельском поселении этот процесс широко развит. Развитию овражной эрозии способствует отсутствие организованного поверхностного стока с прилегающих территорий и наличие легко размываемых грунтов.

Общая площадь, занимаемая оврагами на территории сельского поселения, составляет около 64га.

Генпланом на I очередь намечается благоустройство оврагов, расположенных в юго-западной и в юго-восточной стороне от с.Сериково общей площадью 7,7га, а также оврага вдоль северо-западной границы с.Макогоново площадью 6,8га.

Для предотвращения дальнейшего развития оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока с прилегающих территорий;

- закрепление вершин и отвершков оврагов для предупреждения дальнейшего углубления русла оврагов.

- в районе сброса поверхностных вод в овраг необходимо устройство водосбросных сооружений по креплению вершин и дна оврагов.

При необходимости возможно проведение дополнительных мероприятий по благоустройству оврагов:

- каптаж грунтовых вод, выклинивающихся на склонах;

- уполаживание и озеленение отдельных неукрепленных участков крутых склонов.

На расчетный срок по мере финансирования предусматривается продолжить работы по предотвращению дальнейшего роста оврагов поселения.

4.Организация пляжей

Генеральным планом предусматривается организация пляжей в северной части пруда «Большой» и в юго-восточной части пруда «Торопчанский». Ориентировочная площадь пляжей составит 0,1га.

Организация пляжей предусматривается по возможности на базе природных песчаных участков берегов.

В состав работ по организации и благоустройству пляжей входят:

- Расчистка береговой полосы от кустарниковой и водной растительности;

- Отсыпка песчаной подушки средней толщины 0,2м, в том числе и в воду на расстоянии 3-5м (если в этом есть необходимость).

- Планировка поверхности песчаной отсыпки.

В районе пляжей берег и дно водоёма должны быть ровными, с уклоном к воде 1-3%.

5.Рекультивация нарушенных территорий

Проектом генплана намечается рекультивация территорий, нарушенных при разработке месторождений песка и глины.

Карьеры после рекультивации намечается использовать в дальнейшем под озеленение санитарно-защитных зон. В состав работ по восстановлению нарушенных территорий входят следующие мероприятия:

- расчистка и планировка подошвы карьеров;

- уполаживание склонов с заложением 1:2;

- покрытие поверхности откосов и подошвы карьеров плодородным слоем толщиной 0,2 - 0,5м;

- организация водоотвода.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории приведены в таблице №1.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территорий

Таблица №1

| №№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В том числе на I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 17,2 | 12,3 |
| 2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 3 | 3 |
| 3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | 2 | 2 |
| 4 | Благоустройство прудов | га | 70,4 | 18,9 |
| 5 | Благоустройство пляжей | га | 0,1 | 0,05 |
| 6 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 17 | - |
| 7 | Благоустройство оврагов | га | 64 | 14,5 |

7.Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | тыс.га | 8,0 | 8,0 |
|  | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | - - | 7,56 | 7,46 |
|  | - населенных пунктов, в том числе: | - - | 0,3 | 0,4 |
|  | - жилой застройки | га | 44,5 | 59,5 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | - - | - | 3,1 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 22 | 22,3 |
|  | - территории общего пользования | - - | 77 | 80,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | 0,01 | 0,01 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - - | 35,4 | 35,4 |
|  | - зон специального назначения | - - | 1,5 | 1,7 |
|  | - иных зон | - - | 91,7 |  |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | Тыс.га | 0,07 | 0,07 |
|  | - земли лесного фонда | - - | - | 0,02 |
|  | - земли водного фонда | - - | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения поселения, всего | чел. | 662 | 600 |
|  | В том числе | - - |  |  |
|  | Сериково |  | 460 | 420 |
|  | Макогоново |  | 202 | 180 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - |  |  |
|  | - убыль | чел./1000 | 7,2 | 3,2 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - | - |  |
|  | - убыль | - - | 15 | 1,5 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 18 | 22 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 57,7 | 53 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 24,3 | 25 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | чел. | 100 | 180 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 19,5 | 22,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | % к общему объему жилищного фонда |  | 1 |
|  | - частной собственности | - - | 99,9 | 99 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | 1 |  |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  | 0,7 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир |  | 18,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  | 3,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  | 3,7 |
|  | - на свободных территориях | - - |  | 3,2 |
|  | - за счет модернизации существующего фонда | - - |  | 0,5 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда |  | 100 |
|  | - канализацией | - - |  | 100 |
|  | - электроплитами | - - |  | 100 |
|  | - газовыми плитами | - - | 8 | 100 |
|  | - теплом | - - |  | 100 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 26 | 37,5 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 25 / 42 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 120 /181 | 120 / 200 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | объект | 4 | 6 |
| 4.4 | Клуб |  | 1 |  |
| 4.5 | Культурно-досуговый центр | - - |  | 1 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | м2 | - | 1170 /1,95 |
| 4.7 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Рекреационные зоны | га | - | 46,8 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего | км | 31,3 | 90,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - региональные | » | 19,7 | 19,7 |
|  | из общего количества автомобильных дорог автодороги с твёрдым покрытием | » | 19,7 | 19,7 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети-всего | км | 11,6 | 24,3 |
|  | в том числе с твердым покрытием | » | 4,6 | 24,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | ~0,15 | 0,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 0,15 |
|  | - на производственные нужды | - - | - | 0,02 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | ~0,15 | 0,2 |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | - - | ~0,15 | 0,2 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | ~ 100 | 251 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | ~ 10 | 15 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | - | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,13 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,01 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,15 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | н/д | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | н/д | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | н/д | 0,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | н/д | 5,25 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 20 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | н/д | 3,6 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Устройство открытых водостоков | км | - | 17,2 |
| 6.7.2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 3 |
| 6.7.3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 2 |
| 6.7.4 | Благоустройство прудов | га | - | 70,4 |
| 6.7.5 | Благоустройство пляжей | га | - | 0,1 |
| 6.7.6 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 17 |
| 6.7.7 | Благоустройство оврагов | га | - | 64 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,5 | 0,42 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 0,13 |
| 6.8.2. | Количество свалок (полигонов) | единиц | 2 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ/площадь | Объектов/га | 3/1,5 | 2/1,7 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Защитные лесные полосы | га | 186 | 186 |
| 8.2 | Скотомогильники | ед | 1 | - |